Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет

имени В. Ф. Уткина»

Кафедра вычислительной и прикладной математики

Отчет

по лабораторной работе № 1

по дисциплине

«Программирование микроконтроллеров»

на тему

«Архитектура ЭВМ. Гарвардская архитектура на примере МК AVR. Основы программирования на языке Assembler»

Выполнили: ст. гр. 143

Вербицкая И.С.

Суслин А.В.

Проверил: доцент

Устюков Д.И.

Рязань 2024

1 Задание 1.1:

По шагам выполним программу Example 1 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Код программы Example 1

При работе с программой были использованы окна Processor Status и Memory.

В окне Processor Status отображается содержимое системных регистров – программного счетчика, указателя стека, указателей для косвенной адресации (X, Y, Z), временные параметры выполнения программы, регистр признаков результата «SREG», указатели стека, косвенных адресов, программный счетчик.

Окно Memory позволяет выполнять отладку работы с памятью. В нём указываются адреса ячеек памяти и значения, находящиеся в ячейках. Для работы с окном Memory необходимо указать тип отображаемой памяти, установить количество колонок таблицы.

В строке 1 записана директива ассемблера .include "m328pdef.inc", которая подключает к программе файл конфигурации, содержащий имена внутренних регистров и соответствующие им адреса для конкретной модели ATmega328p, что позволяет использовать в программе символические имена регистров, указателей и портов.

В строках 2-3 загружается значение 0x08 в регистр r16, затем это значение записывается в старший байт регистра указателя стека (SPH). В строках 4-5 загружается значение 0xff в регистр r16, и оно записывается в младший байт регистра указателя стека (SPL). Соответственно, стек инициализируется на адресе 0x08ff.

В строке 6 указана метка m, благодаря чему можно осуществлять переход к этой метке. Также в этой строке осуществляется вызов подпрограммы pp1. В строках 7-8 осуществляется вызов подпрограмм pp2 и pp3 соответственно, но, так как код этих подпрограмм пока не написан, их вызов закомментирован.

В строке 9 записана команда jmp, которая выполняет безусловный переход на начало пользовательской программы, отмеченное меткой m.

Результаты выполнения подпрограммы pp1 представим в таблице 1.

Таблица 1 – Трасса выполнения подпрограммы pp1

| № | Команда | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ldi r16, 10 | В r16 загрузить 10 | R16=0x0a |
| 11 | ldi r17, 0x10 | В r17 загрузить 1016 | R17=0x10 |
| 12 | ldi r18, 0x20 | В r18 загрузить 2016 | R18=0x20 |
| 13 | ldi r19, 0x30 | В r19 загрузить 3016 | R19=0x30 |
| 14 | mov r1, r16 | В r1 скопировать содержимое r16 | R1=0x0a |
| 15 | mov r2, r17 | В r2 скопировать содержимое r17 | R2=0x10 |
| 16 | mov r3, r18 | В r3 скопировать содержимое r18 | R3=0x20 |
| 17 | mov r4, r18 | В r4 скопировать содержимое r18 | R4=0x20 |
| 18 | in r4, portd | В r4 записать значение из порта d микроконтроллера | R4=0x00 |
| 19 | ldi xh, 0x01 | В старший байт указателя косвенной адресации X загрузить значение 116 | R27=0x01 |
| 20 | ldi xl, 0 | В младший байт указателя косвенной адресации X загрузить значение 0 | R26=0x00 |
| 21 | st x+, r1 | В ячейку с адресом, записанным в указателе X, загрузить содержимое r1. Затем инкрементировать адрес указателя X. | M(0x0100)=0x0a R26=0x01 |
| 22 | st x+, r2 | В ячейку с адресом, записанным в указателе X, загрузить содержимое r2. Затем инкрементировать адрес указателя X. | M(0x0101)=0x10 R26=0x02 |
| 23 | st x+, r3 | В ячейку с адресом, записанным в указателе X, загрузить содержимое r3. Затем инкрементировать адрес указателя X. | M(0x0102)=0x20 R26=0x03 |
| 24 | st x+, r4 | В ячейку с адресом, записанным в указателе X, загрузить содержимое r4. Затем инкрементировать адрес указателя X. | M(0x0103)=0x00 R26=0x04 |
| 25 | ld r10, -x | Декрементировать адрес указателя X. Затем в r10 загрузить значение из ячейки с адресом, записанным в указателе X | R26=0x03 R10=0x00 |
| 26 | sts 0x0110, r16 | В ячейку с адресом 0x0110 загрузить содержимое r16 | M(0x0110)=0x0a |
| 27 | lds r5, 0x0100 | В r5 загрузить содержимое ячейки с адресом 0x0100 | R5=0x0a |
| 28 | push r1 | В стек помещается содержимое r1. Адрес SP уменьшается на 1 | M(0x08fd)=0x0a SP=0x08fc |
| 29 | push r2 | В стек помещается содержимое r2. Адрес SP уменьшается на 1 | M(SP)=0x10 SP=0x08fb |
| 30 | push r3 | В стек помещается содержимое r3. Адрес SP уменьшается на 1 | M(SP)=0x20 SP=0x08fa |
| 31 | push r4 | В стек помещается содержимое r4. Адрес SP уменьшается на 1 | M(SP)=0x00 SP=0x08f9 |
| 32 | pop r14 | Адрес SP увеличивается на 1. В r14 помещается содержимое ячейки с адресом SP | SP=0x08fa R14=0x00 |
| 33 | pop r13 | Адрес SP увеличивается на 1. В r13 помещается содержимое ячейки с адресом SP | SP=0x08fb R13=0x20 |
| 34 | pop r12 | Адрес SP увеличивается на 1. В r12 помещается содержимое ячейки с адресом SP | SP=0x08fc R12=0x10 |
| 35 | pop r11 | Адрес SP увеличивается на 1. В r11 помещается содержимое ячейки с адресом SP | SP=0x08fd R11=0x0a |

2 Задание 1.2 (вариант 3):

Составьте подпрограмму pp2, для которой заданы числа A=30,  B=210,  C=221,  D=450. Запишите заданные числа в ячейки памяти с адресами 0х0100, 0х0101, 0х0102, 0х0103. Для чисел, заданных в десятичной системе счисления, приведите 16-ричные значения. Опишите особенности выполнения операций с предложенными исходными данными в отчёте.

Приведем заданные числа в 16-ричной системе счисления:

A=0x001E, B=0x00D2, C=0x00DD, D=0x01C2

Код записи чисел в регистры приведен на рисунке 2.1:

Рисунок 2.1 – Запись чисел A,B,C,D в регистры

Размер регистра памяти – 1 байт (8 бит), в который можно записать числа до 255 (0x00FF или 0b11111111). Число D=450=0x01C2 не помещается в одну ячейку памяти. Для его записи разделим его на старший (0x0001) и младший (0x00C2) байты и запишем их в два регистра (строки 41-42).

Итак, под хранение чисел в памяти пришлось выделить 5 регистров (r16-r20); по заданию необходимо записать их в 4 ячейки памяти с адресами 0х0100, 0х0101, 0х0102, 0х0103. Очевидно, что 5 ячеек нельзя записать в 4, не записав в одну из этих 4 ячеек данные дважды, то есть перезаписав ее. Код такой записи приведен на рисунке 2.2:

Рисунок 2.2 – Запись данных регистров по заданным адресам с перезаписью

В строке 45 по адресу 0х0102 записывается число C, а в строке 46 по тому же адресу записывается старший байт числа D. То есть число C сохранено не будет, ведь оно будет перезаписано. Чтобы избежать такой ситуации перезаписи ячеек, было принято решение использовать еще одну, пятую ячейку памяти (рисунок 2.3):

Рисунок 2.3 – Запись данных регистров по заданным адресам без перезаписи

В данном случае все 4 числа будут успешно записаны по адресам памяти без перезаписи данных в ячейках.

Полный код подпрограммы pp2 приведен ниже:

Рисунок 2.4 – Полный код подпрограммы

Трасса выполнения подпрограммы pp2 приведена в таблице ниже:

Таблица 2 – Трасса кода подпрограммы

| № | Команда | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | pp2: | Начало подпрограммы |  |
| 38 | ldi r16, 0x001E | r16 := 001E16 В r16 загрузить 001E16 | r16 = 0x001E |
| 39 | ldi r17, 0x00D2 | r17 := 00D216 В r17 загрузить 00D216 | r17 = 0x00D2 |
| 40 | ldi r18, 0x00DD | r18 := 00DD16 В r18 загрузить 00DD16 | r18 = 0x00DD |
| 41 | ldi r19, 0x0001 | r19 := 000116 В r19 загрузить 000116 | r19 = 0x0001 |
| 42 | ldi r20, 0x00C2 | r20 := 00C216 В r20 загрузить 00C216 | r20 = 0x00C2 |
| 43 | sts 0x0100, r16 | 0x0100 := r16 По адресу 0x0100 записать r16 | 0x0100 = 0x001E |
| 44 | sts 0x0101, r17 | 0x0101 :=r17 По адресу 0x0101 записать r17 | 0x0101 = 0x00D2 |
| 45 | sts 0x0102, r18 | 0x0102 := r18 По адресу 0x0102 записать r18 | 0x0102 = 0x00DD |
| 46 | sts 0x0103, r19 | 0x0103 := r19 По адресу 0x0103 записать r19 | 0x0103 = 0x0001 |
| 47 | sts 0x0104, r20 | 0x0104 := r20 По адресу 0x0104 записать r20 | 0x0104 = 0x00C2 |
| 48 | ret | Завершение подпрограммы PC = M(SP) Переход выполнения программы (Program Counter) к точке вызова подпрограммы, адрес которой хранится в стеке SP += 216 Увеличение адреса указателя стека (Stack Pointer) на 2 байта | PC = 0x00000008 SP = 0x08FF |

3 Задание 1.3 (вариант 3):

Составьте подпрограмму pp3, которая сохраняет заданные числа A=30,  B=210,  C=221,  D=450 в стеке, извлекает числа из стека в заданные регистры r5, r3, r2, r7.

Как уже было подробно описано в предыдущем задании (см. п. 2) для хранения числа D=450 необходимо 2 байта, то есть две ячейки памяти. Итак, число D будем записывать в стек по частям: старший (0x0001) и младший (0x00C2) байты отдельно. Соответственно, одного регистра r7 недостаточно для хранения двух байт, поэтому возьмем дополнительный регистр r8. Код подпрограммы pp3 приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Полный код подпрограммы

Трасса выполнения подпрограммы pp3 приведена в таблице ниже:

Таблица 3 –Трасса кода подпрограммы

| № | Команда | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | pp3: | Начало подпрограммы |  |
| 50 | ldi r16, 0x001E | r16 := 001E16 В r16 загрузить 001E16 | r16 = 0x001E |
| 51 | ldi r17, 0x00D2 | r17 := 00D216 В r17 загрузить 00D216 | r17 = 0x00D2 |
| 52 | ldi r18, 0x00DD | r18 := 00DD16 В r18 загрузить 00DD16 | r18 = 0x00DD |
| 53 | ldi r19, 0x0001 | r19 := 000116 В r19 загрузить 000116 | r19 = 0x0001 |
| 54 | ldi r20, 0x00C2 | r20 := 00C216 В r20 загрузить 00C216 | r20 = 0x00C2 |
| 55 | push r16 | M(SP) := r16 Записать в стек данные из r16 SP -= 116 Уменьшить адрес указателя стека на 1 байт | 0x08FD = 0x001E SP = 0x08FC |
| 56 | push r17 | M(SP) := r17 Записать в стек данные из r17 SP -= 116 Уменьшить адрес указателя стека на 1 байт | 0x08FC = 0x00D2 SP = 0x08FB |
| 57 | push r18 | M(SP) := r18 Записать в стек данные из r18 SP -= 116 Уменьшить адрес указателя стека на 1 байт | 0x08FB = 0x00DD SP = 0x08FA |
| 58 | push r19 | M(SP) := r19 Записать в стек данные из r19 SP -= 116 Уменьшить адрес указателя стека на 1 байт | 0x08FA = 0x0001 SP = 0x08F9 |
| 59 | push r20 | M(SP) := r20 Записать в стек данные из r20 SP -= 116 Уменьшить адрес указателя стека на 1 байт | 0x08F9 = 0x00C2 SP = 0x08F8 |
| 60 | pop r8 | SP += 116 Увеличить адрес указателя стека на 1 байт r8 := M(SP) Записать в r8 данные из стека | SP = 0x08F9 r8 = 0x00C2 |
| 61 | pop r7 | SP += 116 Увеличить адрес указателя стека на 1 байт r7 := M(SP) Записать в r7 данные из стека | SP = 0x08FA r7 = 0x0001 |
| 62 | pop r2 | SP += 116 Увеличить адрес указателя стека на 1 байт r2 := M(SP) Записать в r2 данные из стека | SP = 0x08FB r2 = 0x00DD |
| 63 | pop r3 | SP += 116 Увеличить адрес указателя стека на 1 байт r3 := M(SP) Записать в r3 данные из стека | SP = 0x08FC r3 = 0x00D2 |
| 64 | pop r5 | SP += 116 Увеличить адрес указателя стека на 1 байт r5 := M(SP) Записать в r5 данные из стека | SP = 0x08FD r5 = 0x001E |
| 65 | ret | Завершение подпрограммы PC = M(SP) Переход выполнения программы (Program Counter) к точке вызова подпрограммы, адрес которой хранится в стеке SP += 216 Увеличение адреса указателя стека (Stack Pointer) на 2 байта | PC = 0x0000000A SP = 0x08FF |