Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имен В.Ф. Уткина»

Кафедра «Электронные вычислительные машины»

Отчет по практической работе №5

по теме:

«Вывод текстовой информации на дисплей МЭЛТ МТ-12864J»

по дисциплине:

«Специализированные ЭВМ»

Выполнили:

Студенты группы 145

Бригады № 3

Масевнин А.А.

Тришин Е.А.

Проверили:

доц. Устюков Д.И.

Рязань 2024

Цель работы: закрепить основы работы с дисплеем МЭЛТ МТ-12864J

Ход работы:

Задание 1: необходимо протестировать программу и ее методы и описать что делают функции для управления дисплеем.

void Delay(uint32_t wait)

{

for (int i=0;i<wait;i++);

}

int main (void) //точка входа в программу

{

CPUinit(); //настройка тактирования

процессора

PCLKinit(); //включние тактовых сигналов

LCDPins(); //инициализация выводов

LCDStart(); //запуск LCD

LcdClearChip (1);

LcdClearChip (2);

LcdPutImage(icon_mil,0,0,1,1);

LcdPutChar (cyr_R, 11,0);

LcdPutChar (cyr_G, 12,0);

LcdPutChar (cyr_R, 13,0);

LcdPutChar (cyr_T, 14,0);

LcdPutChar (cyr_U, 15,0);

uint8_t *group[3] = {{dig_9},{dig_4},{dig_5}};

LcdScrollString (group, 2, 3, 8);

uint8_t *str[16]={{cyr_V},{cyr_R},

{cyr_A},

{cyr_G},

{cyr_I},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_

sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp}

};

char stroka[16];

sprintf(stroka, "%s %f", "Pi ",3.141592);

PrintString (stroka,4);

while(1) //бесконечный цикл

{

for (int i=0;i<16;i++)

{LcdScrollString (str, 3, 5, i);

Delay(1000000);}

}

}

По результатам выполнения программы: функция LcdPutChar() устанавливает символ на дисплее по координатам x и y, выбирая необходимый page, address, и номер чипа.

Функция LcdPutString() выводит заданную строку по определенной координате y.

Функция LcdScrollString выводит заданную строку по определенной координате y и сдвигает ее по x.

Функция LcdPutImage выводит изображение с заданными размерами x1,y1 – x2,y2.

Файл font.h содержит в себе описание букв и символов для вывода на дисплей.

Функция PrintString в зависимости от символа берет шрифт из font.h и вызывает LcdPutChar().

Задание 2: Измените программу из задания 1 таким образом, чтобы в нижнем правом углу экрана добавился номер бригады и фамилии студентов.

void outBrigada(void){

uint8_t* brigada[12] = {{cyr_B},{cyr_r},{cyr_i},{cyr_g},{cyr_a},

{cyr_d},{cyr_a},{sym_sp},{lat_N}, {lat_o}, {sym_sp}, {dig_3}};

LcdScrollString(brigada, 61, 12, 115);

uint8_t* molochko[15] =

{{cyr_V},{cyr_e},{cyr_r},{cyr_b},{cyr_i},

{cyr_c},{cyr_k},{cyr_a},{cyr_ya},{sym_sp},{cyr_I},{sym_pt},{sym_sp},{cyr_S},{sym_pt}};

uint8_t* lightning[14] =

{{cyr_S},{cyr_u},{cyr_s},{cyr_l},{cyr_i},{cyr_n},{sym_sp},{cyr_A},{sym_pt},{sym_sp},{cyr_V},{sym_pt}};

LcdScrollString(molochko,62,12,115);

LcdScrollString(lightning,63,14,113);

}

По результатам программы, в правом нижнем углу будет выведено: Бригада No 3 Вербицкая И. С. Суслин А. В.

Задание 3: Измените программу из задания 1 таким образом, чтобы на экране отображалось меню.

#include "MDR32F9Qx_port.h"			//библиотека работы с портами

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h"	//библиотека работы с модулем тактирования

#include "mlt_lcd.h"						//библиотека работы с дисплеем

#include "lcdstring.h"

#include "math.h"

//структура инициализации порта

PORT_InitTypeDef PortStruct;

void Delay(uint32_t wait)

{

for (int i=0;i<wait;i++);

}

void LCDPins (void) //процедура инициализации выводов МК для работы с LCD

{ //все линии цифровые в режиме PORT с медленным фронтом

//линии DB5:DB0 - PA5:PA0 по умолчанию ввод без подтяжек и фильтров

PortStruct.PORT_Pin = PORT_Pin_0|PORT_Pin_1|PORT_Pin_2|PORT_Pin_3|PORT_Pin_4|PORT_Pin_5;

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PortStruct.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortStruct.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PortStruct.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PORT_Init(MDR_PORTA,&PortStruct);

//линии DB7:DB6 - PF3:PF2 по умолчанию ввод без подтяжек и фильтров

PortStruct.PORT_Pin = PORT_Pin_2|PORT_Pin_3;

PORT_Init(MDR_PORTF,&PortStruct);

//линии E1 - PB7, E2 - PB8,RES - PB9, R/~W - PB10 вывод

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_OUT;

PortStruct.PORT_Pin = PORT_Pin_7|PORT_Pin_8|PORT_Pin_9|PORT_Pin_10;

PORT_Init(MDR_PORTB,&PortStruct);

//Линии A0 - PC0, E - PC1 вывод

PortStruct.PORT_Pin = PORT_Pin_0|PORT_Pin_1;

PORT_Init(MDR_PORTC,&PortStruct);

}

void ConfigUpButton(void){

PortStruct.PORT_Pin = (PORT_Pin_5);

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PortStruct.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortStruct.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PortStruct.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PortStruct.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON;

PORT_Init(MDR_PORTB, &PortStruct);

}

void ConfigDownButton(void){

PortStruct.PORT_Pin = (PORT_Pin_1);

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PortStruct.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortStruct.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PortStruct.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PortStruct.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON;

PORT_Init(MDR_PORTE, &PortStruct);

}

void CPUinit (void)				//процедура инициализации внешнего тактового генератора для процессора

{

//включение внешнего высокочастотного генератора

RST_CLK_HSEconfig(RST_CLK_HSE_ON);

//запрос состояния, только если готов, то переход к следующим действиям

while (RST_CLK_HSEstatus()!=SUCCESS);

//включение модуля PLL

RST_CLK_CPU_PLLcmd(ENABLE);

// умножение частоты кварцевого генератора в 10 раз

RST_CLK_CPU_PLLconfig(RST_CLK_CPU_PLLsrcHSEdiv1, RST_CLK_CPU_PLLmul6);

//запрос состояния PLL, если готов, то переход к следующим действиям

while (RST_CLK_CPU_PLLstatus()!=SUCCESS);

//переключение на частоту сформированную PLL

RST_CLK_CPU_PLLuse(ENABLE);

RST_CLK_CPUclkPrescaler(RST_CLK_CPUclkDIV1);

//переключение на тактовый сигнал CPU_C3

RST_CLK_CPUclkSelection(RST_CLK_CPUclkCPU_C3);

}

void PCLKinit(void)														//процедура тактирования портов

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTA,ENABLE);	//включение тактирования PORTA

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTB,ENABLE);	//включение тактирования PORTB

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC,ENABLE);	//включение тактирования PORTC

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTF,ENABLE);	//включение тактирования PORTF

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTE,ENABLE);

}

void LCDStart(void)							//процедура запуска дисплея

{

uint8_t status;								//переменная для анализа состояния чипа

LcdInit(); //установка сигнала перезагрузки, ожидание завершения операции

do

{

status = ReadStatus(1);//чтение состояния первого чипа

}while ((status&0x80)!=0x00); //пока не готов снова прочитать состояние

do

{

status = ReadStatus(2);//чтение состояния второго чипа

}while((status&0x80)!=0x00); //пока не готов снова прочитать состояние

DispOn(1);										//включение чипа 1

DispOn(2);										//включение чипа 2

LcdClearChip(1);							//очистка чипа 1

LcdClearChip(2);							//очистка чипа 2

}

void LCDTestPrint(void)

{

SetPage(1,2);					//установить 2 страницу 1-ого чипа

SetAdress(1,5);				//установить адрес - 5, для 1-ого чипа, (2 страницы)

WriteData (1,0x20);		//вывод на экран точки с положением 0x20 (по адресу 5, 2 страница, чип 1)

SetPage(2,3);					//установить 3 страницу 2-ого чипа

SetAdress(2,0);				//установить адрес - 0, для 2-ого чипа, (3 страницы)

for (int i=0;i<7;i++)	//перебор комбинаций от 0 до 7

{

WriteData(2,i);		//вывод на экран точки с положением i, адрес увеличивается на 1 после выполнения каждой команды

}

SetPage(2,4);					//установить 4 страницу 2-ого чипа

SetAdress(2,0);				//установить адрес - 0, для 2-ого чипа, (4 страницы)

for (int i=0;i<63;i++)	//перебор комбинаций от 0 до 63

{

WriteData(2,i);		//вывод на экран точки с положением i, адрес увеличивается на 1 после выполнения каждой команды

}

}

void outBrigada(void){

uint8_t* brigada[12] = {{cyr_B},{cyr_r},{cyr_i},{cyr_g},{cyr_a},

{cyr_d},{cyr_a},{sym_sp},{lat_N}, {lat_o}, {sym_sp}, {dig_3}};

LcdScrollString(brigada, 61, 12, 115);

uint8_t* molochko[15] =

{{cyr_V},{cyr_e},{cyr_r},{cyr_b},{cyr_i},

{cyr_c},{cyr_k},{cyr_a},{cyr_ya},{sym_sp},{cyr_I},{sym_pt},{sym_sp},{cyr_S},{sym_pt}};

uint8_t* lightning[14] =

{{cyr_S},{cyr_u},{cyr_s},{cyr_l},{cyr_i},{cyr_n},{sym_sp},{cyr_A},{sym_pt},{sym_sp},{cyr_V},{sym_pt}};

LcdScrollString(molochko,62,12,115);

LcdScrollString(lightning,63,14,113);

}

void Test3(int select){

LcdClearChip(1);

LcdClearChip(2);

uint8_t* plata[10] = {{lat_M},{lat_K},{dig_1},{dig_9},{dig_8},

{dig_6},{lat_B},{lat_E},{dig_9},{dig_2}};

LcdScrollString(plata, 0, 10, 86);

if (select == 1){

uint8_t* zadanie1Select[10] = {{cyr_Z},{cyr_a},{cyr_d},{cyr_a},{cyr_ch},

{cyr_a},{sym_sp},{dig_1},{sym_sp},{cursor}};

uint8_t* zadanie2NotSelect[8] = {{cyr_Z},{cyr_a},{cyr_d},{cyr_a},{cyr_ch},

{cyr_a},{sym_sp},{dig_2},{sym_sp},{cursor}};

LcdPutString(zadanie1Select,3);

LcdPutString(zadanie2NotSelect,5);

}else if (select == 2){

uint8_t* zadanie1NotSelect[8] = {{cyr_Z},{cyr_a},{cyr_d},{cyr_a},{cyr_ch},

{cyr_a},{sym_sp},{dig_1}};

uint8_t* zadanie2Select[10] = {{cyr_Z},{cyr_a},{cyr_d},{cyr_a},{cyr_ch},

{cyr_a},{sym_sp},{dig_2}};

LcdPutString(zadanie1NotSelect,3);

LcdPutString(zadanie2Select,5);

}

outBrigada();

}

int main (void)		//точка входа в программу

{

ConfigUpButton();

ConfigDownButton();

CPUinit();			//настройка тактирования процессора

PCLKinit();			//включние тактовых сигналов

LCDPins();			//инициализация выводов

LCDStart();			//запуск LCD

LcdClearChip (1);

LcdClearChip (2);

int select = 1;

Test3(select);

while(1){

if (PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB,PORT_Pin_5) == 1){

Delay(10000);

if (select == 1){

select = 2;

Test3(select);

}else{

select = 1;

Test3(select);

}

}

if (PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE,PORT_Pin_1) == 1){

Delay(10000);

if (select == 1){

select = 2;

Test3(select);

}else{

select = 1;

Test3(select);

}

}

}

}

По результатам программы, по нажатии на кнопки будет меняться положение курсора.

Задание 4: Измените программу из задания 3, добавив на каждый пункт меню свою обрабатываемую задачу: Задача 1 – изменение состояния вывода PORTA6 (PORTB0 для 1986BE93У) на противоположное через 1 секунду с подтверждением текущего состояния на дисплее; Задача 2 – изменение состояния PORTA7 (PORTB1 для 1986BE93У) на противоположное через 2 секунды с подтверждением текущего состояния на дисплее.

#include "MDR32F9Qx_port.h"			//библиотека работы с портами

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h"	//библиотека работы с модулем тактирования

#include "mlt_lcd.h"						//библиотека работы с дисплеем

#include "lcdstring.h"

#include "math.h"

//структура инициализации порта

PORT_InitTypeDef PortStruct;

void Delay(uint32_t wait)

{

for (int i=0;i<wait;i++);

}

void LCDPins (void) //процедура инициализации выводов МК для работы с LCD

{ //все линии цифровые в режиме PORT с медленным фронтом

//линии DB5:DB0 - PA5:PA0 по умолчанию ввод без подтяжек и фильтров

PortStruct.PORT_Pin = PORT_Pin_0|PORT_Pin_1|PORT_Pin_2|PORT_Pin_3|PORT_Pin_4|PORT_Pin_5;

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PortStruct.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortStruct.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PortStruct.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PORT_Init(MDR_PORTA,&PortStruct);

//линии DB7:DB6 - PF3:PF2 по умолчанию ввод без подтяжек и фильтров

PortStruct.PORT_Pin = PORT_Pin_2|PORT_Pin_3;

PORT_Init(MDR_PORTF,&PortStruct);

//линии E1 - PB7, E2 - PB8,RES - PB9, R/~W - PB10 вывод

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_OUT;

PortStruct.PORT_Pin = PORT_Pin_7|PORT_Pin_8|PORT_Pin_9|PORT_Pin_10;

PORT_Init(MDR_PORTB,&PortStruct);

//Линии A0 - PC0, E - PC1 вывод

PortStruct.PORT_Pin = PORT_Pin_0|PORT_Pin_1;

PORT_Init(MDR_PORTC,&PortStruct);

}

void ConfigUpButton(void){

PortStruct.PORT_Pin = (PORT_Pin_5);

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PortStruct.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortStruct.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PortStruct.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PortStruct.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON;

PORT_Init(MDR_PORTB, &PortStruct);

}

void ConfigDownButton(void){

PortStruct.PORT_Pin = (PORT_Pin_1);

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PortStruct.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortStruct.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PortStruct.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PortStruct.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON;

PORT_Init(MDR_PORTE, &PortStruct);

}

void ConfigSelectButton(void){

PortStruct.PORT_Pin = (PORT_Pin_2);

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PortStruct.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortStruct.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PortStruct.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PortStruct.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON;

PORT_Init(MDR_PORTC, &PortStruct);

}

void ConfigPortA(void){

PortStruct.PORT_Pin = (PORT_Pin_6 | PORT_Pin_7);

PortStruct.PORT_OE = PORT_OE_OUT;

PortStruct.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortStruct.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PortStruct.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PORT_Init(MDR_PORTA, &PortStruct);

}

void CPUinit (void)				//процедура инициализации внешнего тактового генератора для процессора

{

//включение внешнего высокочастотного генератора

RST_CLK_HSEconfig(RST_CLK_HSE_ON);

//запрос состояния, только если готов, то переход к следующим действиям

while (RST_CLK_HSEstatus()!=SUCCESS);

//включение модуля PLL

RST_CLK_CPU_PLLcmd(ENABLE);

// умножение частоты кварцевого генератора в 10 раз

RST_CLK_CPU_PLLconfig(RST_CLK_CPU_PLLsrcHSEdiv1, RST_CLK_CPU_PLLmul6);

//запрос состояния PLL, если готов, то переход к следующим действиям

while (RST_CLK_CPU_PLLstatus()!=SUCCESS);

//переключение на частоту сформированную PLL

RST_CLK_CPU_PLLuse(ENABLE);

RST_CLK_CPUclkPrescaler(RST_CLK_CPUclkDIV1);

//переключение на тактовый сигнал CPU_C3

RST_CLK_CPUclkSelection(RST_CLK_CPUclkCPU_C3);

}

void PCLKinit(void)														//процедура тактирования портов

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTA,ENABLE);	//включение тактирования PORTA

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTB,ENABLE);	//включение тактирования PORTB

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC,ENABLE);	//включение тактирования PORTC

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTF,ENABLE);	//включение тактирования PORTF

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTE,ENABLE);

}

void LCDStart(void)							//процедура запуска дисплея

{

uint8_t status;								//переменная для анализа состояния чипа

LcdInit(); //установка сигнала перезагрузки, ожидание завершения операции

do

{

status = ReadStatus(1);//чтение состояния первого чипа

}while ((status&0x80)!=0x00); //пока не готов снова прочитать состояние

do

{

status = ReadStatus(2);//чтение состояния второго чипа

}while((status&0x80)!=0x00); //пока не готов снова прочитать состояние

DispOn(1);										//включение чипа 1

DispOn(2);										//включение чипа 2

LcdClearChip(1);							//очистка чипа 1

LcdClearChip(2);							//очистка чипа 2

}

void LCDTestPrint(void)

{

SetPage(1,2);					//установить 2 страницу 1-ого чипа

SetAdress(1,5);				//установить адрес - 5, для 1-ого чипа, (2 страницы)

WriteData (1,0x20);		//вывод на экран точки с положением 0x20 (по адресу 5, 2 страница, чип 1)

SetPage(2,3);					//установить 3 страницу 2-ого чипа

SetAdress(2,0);				//установить адрес - 0, для 2-ого чипа, (3 страницы)

for (int i=0;i<7;i++)	//перебор комбинаций от 0 до 7

{

WriteData(2,i);		//вывод на экран точки с положением i, адрес увеличивается на 1 после выполнения каждой команды

}

SetPage(2,4);					//установить 4 страницу 2-ого чипа

SetAdress(2,0);				//установить адрес - 0, для 2-ого чипа, (4 страницы)

for (int i=0;i<63;i++)	//перебор комбинаций от 0 до 63

{

WriteData(2,i);		//вывод на экран точки с положением i, адрес увеличивается на 1 после выполнения каждой команды

}

}

void Test1(void){

LcdClearChip (1);

LcdClearChip (2);

LcdPutImage(icon_mil,0,0,1,1);

LcdPutChar (cyr_R, 11,0);

LcdPutChar (cyr_G, 12,0);

LcdPutChar (cyr_R, 13,0);

LcdPutChar (cyr_T, 14,0);

LcdPutChar (cyr_U, 15,0);

uint8_t *group[3] = {{dig_1},{dig_4},{dig_5}};

LcdScrollString (group, 2, 3, 8);

uint8_t *str[16]={{cyr_V},{cyr_R},

{cyr_A},

{cyr_G},

{cyr_I},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp},{sym_sp}

};

char stroka[16];

sprintf(stroka, "%s %f", "Pi ",3.141592);

PrintString (stroka,4);

while(1) //бесконечный цикл

{

for (int i=0;i<16;i++)

{LcdScrollString (str, 3, 5, i);

Delay(1000000);}

}

}

void outBrigada(void){

uint8_t* brigada[12] = {{cyr_B},{cyr_r},{cyr_i},{cyr_g},{cyr_a},

{cyr_d},{cyr_a},{sym_sp},{lat_N}, {lat_o}, {sym_sp}, {dig_3}};

LcdScrollString(brigada, 61, 12, 115);

uint8_t* molochko[15] =

{{cyr_V},{cyr_e},{cyr_r},{cyr_b},{cyr_i},

{cyr_c},{cyr_k},{cyr_a},{cyr_ya},{sym_sp},{cyr_I},{sym_pt},{sym_sp},{cyr_S},{sym_pt}};

uint8_t* lightning[14] =

{{cyr_S},{cyr_u},{cyr_s},{cyr_l},{cyr_i},{cyr_n},{sym_sp},{cyr_A},{sym_pt},{sym_sp},{cyr_V},{sym_pt}};

LcdScrollString(molochko,62,12,115);

LcdScrollString(lightning,63,14,113);

}

void Test3(int select){

LcdClearChip(1);

LcdClearChip(2);

uint8_t* plata[10] = {{lat_M},{lat_K},{dig_1},{dig_9},{dig_8},

{dig_6},{lat_B},{lat_E},{dig_9},{dig_2}};

LcdScrollString(plata, 0, 10, 86);

if (select == 1){

uint8_t* zadanie1Select[10] = {{cyr_Z},{cyr_a},{cyr_d},{cyr_a},{cyr_ch},

{cyr_a},{sym_sp},{dig_1},{sym_sp},{cursor}};

uint8_t* zadanie2NotSelect[8] = {{cyr_Z},{cyr_a},{cyr_d},{cyr_a},{cyr_ch},

{cyr_a},{sym_sp},{dig_2},{sym_sp},{cursor}};

LcdPutString(zadanie1Select,3);

LcdPutString(zadanie2NotSelect,5);

}else if (select == 2){

uint8_t* zadanie1NotSelect[8] = {{cyr_Z},{cyr_a},{cyr_d},{cyr_a},{cyr_ch},

{cyr_a},{sym_sp},{dig_1}};

uint8_t* zadanie2Select[10] = {{cyr_Z},{cyr_a},{cyr_d},{cyr_a},{cyr_ch},

{cyr_a},{sym_sp},{dig_2}};

LcdPutString(zadanie1NotSelect,3);

LcdPutString(zadanie2Select,5);

}

outBrigada();

}

void confirm(uint8_t bit, int select){

LcdClearChip(1);

LcdClearChip(2);

char stroka[30];

if (select == 1){

sprintf(stroka, "%s %u", "Состояние PORTA6 изменено с ", bit);

PrintString(stroka, 3);

}

else if (select == 2){

sprintf(stroka, "%s %u", "Состояние PORTA7 изменено с ", bit);

PrintString(stroka, 3);

}

}

void InverseBit(int select){

LcdClearChip(1);

LcdClearChip(2);

if (select == 1){

if (PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTA, PORT_Pin_6) == 1){

confirm(1, select);

Delay(1600000);

PORT_SetBits(MDR_PORTA,PORT_Pin_6);

Test3(select);

}else{

confirm(0,select);

Delay(1600000);

PORT_ResetBits(MDR_PORTA,PORT_Pin_6);

Test3(select);

}

}else{

if (PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTA, PORT_Pin_7) == 1){

confirm(1, select);

Delay(3200000);

PORT_SetBits(MDR_PORTA,PORT_Pin_7);

Test3(select);

}else{

confirm(0,select);

Delay(3200000);

PORT_ResetBits(MDR_PORTA,PORT_Pin_7);

Test3(select);

}

}

}

int main (void)		//точка входа в программу

{

ConfigUpButton();

ConfigPortA();

ConfigSelectButton();

ConfigDownButton();

CPUinit();			//настройка тактирования процессора

PCLKinit();			//включние тактовых сигналов

LCDPins();			//инициализация выводов

LCDStart();			//запуск LCD

LcdClearChip (1);

LcdClearChip (2);

int select = 1;

Test3(select);

while(1){

if (PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTC, PORT_Pin_2) == 1){

Delay(10000);

InverseBit(select);

}

if (PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB,PORT_Pin_5) == 1){

Delay(10000);

if (select == 1){

select = 2;

Test3(select);

}else{

select = 1;

Test3(select);

}

}

if (PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE,PORT_Pin_1) == 1){

Delay(10000);

if (select == 1){

select = 2;

Test3(select);

}else{

select = 1;

Test3(select);

}

}

}

}

По нажатии на кнопку SELECT в зависимости от задачи будет инвертироваться значение порта через определенное время.

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы ознакомились c выводом текстовой информации на жидкокристаллический дисплей, а также написали интерфейс для пользователя.