Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет

имени В. Ф. Уткина»

Кафедра вычислительной и прикладной математики

Отчет

по лабораторной работе № 2

по дисциплине

«Программирование микроконтроллеров»

на тему

«Особенности выполнения арифметических и логических операций в RISC-процессорах»

Выполнили: ст. гр. 143

Вербицкая И.С.

Суслин А.В.

Проверил: доцент

Устюков Д.И.

Рязань 2024

1 Задание 2.1:

По шагам выполним программу Example 2.1 (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Код программы Example 2.1

Результаты выполнения подпрограммы pp1 представим в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Трасса выполнения подпрограммы pp1

| № | Команда | Действие | Результат | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ldi r16, 0x0f | В r16 загрузить 0f16 | R16=0x0f |  |
| 11 | ldi r17 , 0x45 | В r17 загрузить 4516 | R17=0x45 |  |
| 12 | ldi r18 , 0x67 | В r18 загрузить 6716 | R18=0x67 |  |
| 13 | ldi r19 , 0x89 | В r19 загрузить 8916 | R19=0x89 |  |
| 14 | ldi r20 , 0x18 | В r20 загрузить 1816 | R20=0x18 |  |
| 15 | and r17, r16 | В r17 загрузить результат побитового логического «И» содержимых r17 и r16 | R17=0x05 |  |
| 16 | andi r17,0b00000010 | В r17 загрузить результат побитового логического «И» содержимого r17 с числом 0b00000010 | R17=0x00 |  |
| 17 | or r18, r16 | В r18 загрузить результат побитового логического «ИЛИ» содержимых r18 и r16 | R18=0x6f |  |
| 18 | tst r16 | Установка признаков Z, N для содержимого r16 | Z=0 N=0 |  |
| 19 | eor r19, r16 | В r19 загрузить результат побитового «исключающего ИЛИ» содержимых r19 и r16 | R19=0x86 |  |
| 20 | eor r19, r19 | В r19 загрузить результат побитового «исключающего ИЛИ» содержимого r19 с самим собой | R19=0x00 |  |
| 21 | mov r17, r20 | В r17 скопировать содержимое r20 | R17=0x18 |  |
| 22 | and r17, r16 | В r17 загрузить результат побитового логического «И» содержимых r17 и r16 | R17=0x08 |  |
| 23 | swap r16 | Поменять местами тетрады бит содержимого r16 | R16=0xf0 |  |
| 24 | and r18, r16 | В r18 загрузить результат побитового логического «И» содержимых r18 и r16 | R18=0x60 |  |
| 25 | or r17, r18 | В r17 загрузить результат побитового логического «ИЛИ» содержимых r17 и r18 | R17=0x68 |  |
| 26 | bst r16, 7 | Записать в бит «t» значения 7-го бита содержимого r16 | T=1 |  |
| 27 | bld r20, 2 | Загрузить из бита «t» значение бита во 2-й бит содержимого r20 | R20=0x1c |  |
| 28 | sei | Разрешить прерывания | I=1 |  |
| 29 | cli | Запретить прерывания | I=0 |  |

2 Задание 2.2 (вариант 3)

В программу 2.1 добавьте подпрограмму формирования признака z=1, если введенное в регистр r5 произвольное двоичное число соответствует заданной маске 1001хххх. Приведите результаты тестирования программы при пересылке в r5 различных чисел.

Для сравнения некоторого числа с маской 1001хххх обнулим последние 4 бита числа (они соответствуют части xxxx маски) с помощью операции «И» с маской 11110000. После этой операции все числа, подходящие под маску 1001хххх будут равны 10010000. Для проверки этого равенства сравним преобразованное числа с помощью операции суммы по модулю два с маской 10010000. В случае равенства значение Z окажется равным 1. Полный код подпрограммы pp2 приведен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Код подпрограммы

Трасса выполнения подпрограммы pp2 с числом 100101112 приведена в таблице ниже:

Таблица 2.1 – Трасса кода подпрограммы

| № | Команда | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | pp2: | Начало подпрограммы |  |
| 32 | ldi r16, 0b10010111 | r16 := 100101112 В r16 загрузить 100101112 | r16 = 0b10010111 |
| 33 | mov r5, r16 | r5 := r16 Скопировать данные в r5 из r16 | r5 = 0b10010111 |
| 34 | push r5 | M(SP) := r5 Записать в стек данные из r5 SP -= 116 Уменьшить адрес указателя стека на 1 байт | 0x08FD = 0b10010111 SP = 0x08FC |
| 35 | pop r17 | SP += 116 Увеличить адрес указателя стека на 1 байт r17 := M(SP) Записать в r17 данные из стека | SP = 0x08FD r17 = 0b10010111 |
| 36 | andi r17, 0b11110000 | Логическое «И» r17 и числа 0b11110000 | r17 = 0b10010000 |
| 37 | ldi r18, 0b10010000 | r18 := 100100002 В r18 загрузить 100100002 | r18 = 0b10010000 |
| 38 | eor r17, r18 | Исключающее «ИЛИ» регистров r17 и r18 | r17 = 0b00000000 Z = 1 |
| 39 | ret | Завершение подпрограммы PC = M(SP) Переход выполнения программы (Program Counter) к точке вызова подпрограммы, адрес которой хранится в стеке SP += 216 Увеличение адреса указателя стека (Stack Pointer) на 2 байта | PC = 0x00000008 SP = 0x08FF |

Для удобства результаты тестирования программы при пересылке в r5 3 различных чисел приведены в упрощенном виде в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты тестирования программы при различных r5

| Команда | Результат | Проверка |
| --- | --- | --- |
| r16 = 0b10010111 |  |  |
| mov r5, r16 | r5 = 0b10010111 |  |
| push r5 | M(SP) = 0b10010111 |  |
| pop r17 | r17 = 0b10010111 |  |
| andi r17, 0b11110000 | r17 = 0b10010000 |  |
| ldi r18, 0b10010000 | r18 = 0b10010000 |  |
| eor r17, r18 | r17 = 0b00000000 Z = 1 |  |
| r16 = 0b11010001 |  |  |
| mov r5, r16 | r5 = 0b11010001 |  |
| push r5 | M(SP) = 0b11010001 |  |
| pop r17 | r17 = 0b11010001 |  |
| andi r17, 0b11110000 | r17 = 0b11010000 |  |
| ldi r18, 0b10010000 | r18 = 0b10010000 |  |
| eor r17, r18 | r17 = 0b01000000 Z = 0 |  |
| r16 = 0b11111111 |  |  |
| mov r5, r16 | r5 = 0b11111111 |  |
| push r5 | M(SP) = 0b11111111 |  |
| pop r17 | r17 = 0b11111111 |  |
| andi r17, 0b11110000 | r17 = 0b11110000 |  |
| ldi r18, 0b10010000 | r18 = 0b10010000 |  |
| eor r17, r18 | r17 = 0b01100000 Z = 0 |  |

3 Задание 2.3:

Составим подпрограмму, позволяющую исследовать выполнение операций сдвигов (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Код подпрограммы pp3

Проведем исследование для различных наборов исходных данных. Сначала в окне I/O (рисунок 3.2) будем записывать в порт d значения из таблицы 3.1, после чего будем по шагам выполнять всю подпрограмму с одним и тем же значением из порта d.

Рисунок 3.2 – Фрагмент окна I/O

Таблица 3.1 – Записываемые в порт d значения

| № | Число в двоичной СС | Число в шестнадцатеричной СС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00110110 | 36 |
| 2 | 11001001 | C9 |
| 3 | 01011100 | 5C |
| 4 | 10100011 | A3 |
| 5 | 01101111 | 6F |

Трасса выполнения подпрограммы pp3 представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Трасса выполнения подпрограммы pp3

| № | Команда | Действие | Результат | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | in r16, portd | В r16 записать значение из порта d микроконтроллера | 1. R16=0x36 |  |
|  |  |  | 2. R16=0xc9 |  |
|  |  |  | 3. R16=0x5c |  |
|  |  |  | 4. R16=0xa3 |  |
|  |  |  | 5. R16=0x6f |  |
| 42 | lsl r16 | Логический сдвиг влево содержимого r16 | 1. R16=0x6c |  |
|  |  |  | 2. r16=0x92 C=1 |  |
|  |  |  | 3. r16=0xb8 |  |
|  |  |  | 4. r16=0x46 C=1 |  |
|  |  |  | 5. r16=0xde |  |
| 43 | in r16, portd | В r16 записать значение из порта d микроконтроллера | 1. R16=0x36 |  |
|  |  |  | 2. R16=0xc9 |  |
|  |  |  | 3. R16=0x5c |  |
|  |  |  | 4. R16=0xa3 |  |
|  |  |  | 5. R16=0x6f |  |
| 44 | lsr r16 | Логический сдвиг вправо содержимого r16 | 1. R16=0x1b |  |
|  |  |  | 2. r16=0x64 |  |
|  |  |  | 3. r16=0x2e |  |
|  |  |  | 4. r16=0x51 |  |
|  |  |  | 5. r16=0x37 C=1 |  |
| 45 | in r16, portd | В r16 записать значение из порта d микроконтроллера | 1. R16=0x36 |  |
|  |  |  | 2. R16=0xc9 |  |
|  |  |  | 3. R16=0x5c |  |
|  |  |  | 4. R16=0xa3 |  |
|  |  |  | 5. R16=0x6f |  |
| 46 | asr r16 | Арифметический сдвиг вправо содержимого r16 | 1. R16=0x1b |  |
|  |  |  | 2. R16=0xe4 |  |
|  |  |  | 3. r16=0x2e |  |
|  |  |  | 4. r16=0xd1 |  |
|  |  |  | 5. r16=0x37 |  |
| 47 | in r16, portd | В r16 записать значение из порта d микроконтроллера | 1. R16=0x36 |  |
|  |  |  | 2. R16=0xc9 |  |
|  |  |  | 3. R16=0x5c |  |
|  |  |  | 4. R16=0xa3 |  |
|  |  |  | 5. R16=0x6f |  |
| 48 | rol r16 | Циклический сдвиг влево через перенос содержимого r16 | 1. R16=0x6c C=0 |  |
|  |  |  | 2. R16=0x93 C=1 |  |
|  |  |  | 3. R16=0xb8 |  |
|  |  |  | 4. r16=0x47 C=1 |  |
|  |  |  | 5. r16=0xdf C=0 |  |
| 49 | in r16, portd | В r16 записать значение из порта d микроконтроллера | 1. R16=0x36 |  |
|  |  |  | 2. R16=0xc9 |  |
|  |  |  | 3. R16=0x5c |  |
|  |  |  | 4. R16=0xa3 |  |
|  |  |  | 5. R16=0x6f |  |
| 50 | ror r16 | Циклический сдвиг вправо через перенос содержимого r16 | 1. R16=0x1b C=0 |  |
|  |  |  | 2. R16=0xe4 C=1 |  |
|  |  |  | 3. R16=0x2e |  |
|  |  |  | 4. r16=0xd1 |  |
|  |  |  | 5. r16=0x37 C=1 |  |

4 Задание 2.4 (вариант 3)

Заданы 4 числа A=73,  B=103,  C=138,  D=233, записанные в десятичной системе счисления. Исследуем работу программы, вычисляющей суммы: A + B,  B + C,  C + D. Полный код программы приведен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Полный код программы

Трасса выполнения подпрограммы pp1 приведена в таблице ниже:

Таблица 4.1 – Трасса кода подпрограммы

| № | Команда | Действие | Результат | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | pp1: ldi r16 , 50 | Начало подпрограммы r16 := 5010 В r16 загрузить 5010 | r16 = 0x0032 |  |
| 11 | ldi r17 , 100 | r17 := 10010 В r17 загрузить 10010 | r17 = 0x0064 |  |
| 12 | ldi r18 , 150 | r18 := 15010 В r18 загрузить 15010 | r18 = 0x0096 |  |
| 13 | ldi r19 , 200 | r19 := 20010 В r19 загрузить 20010 | r19 = 0x00C8 |  |
| 14 | add r16, r17 | r16 := r16 + r17 В r16 загрузить сумму r16 и r17 | r16 = 0x0096 N = 1 | N = 1 (признак отрицательного результата), так как в двоичном представлении первый бит числа равен 1 |
| 15 | add r17, r18 | r17 := r17 + r18 В r17 загрузить сумму r17 и r18 | r17 = 0x00FA |  |
| 16 | add r18, r19 | r18 := r18 + r19 В r18 загрузить сумму r18 и r19 | r18 = 0x005E C = 1 | C = 1 (признак переноса) и результат проверки не совпадает с фактическим, так как в данном случае происходит переполнение, что подтверждается В 8-битную ячейку памяти не помещается результат 0b00010101110, поэтому сохраняются только последние 8 цифр числа в двоичном представлении (число 0b01011110) или последние 2 цифры в 16-ричном представлении (0x005E) |
| 17 | ret | Завершение подпрограммы PC = M(SP) Переход выполнения программы (Program Counter) к точке вызова подпрограммы, адрес которой хранится в стеке SP += 216 Увеличение адреса указателя стека (Stack Pointer) на 2 байта | PC = 0x00000006 SP = 0x045F |  |

Приведем теоретические значения результатов суммирования и признаков в десятичной и 16-ричной системах счисления для двух вариантов: 1) числа положительные, представлены в прямом коде; 2) числа со знаком, представлены в дополнительном коде. Экспериментальные результаты получим с помощью подпрограммы pp1:

Таблица 4.2 – Сложение чисел, представленных в прямом и в дополнительном кодах

| 1 слагаемое | 2 слагаемое | Теоретический результат | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 001010002 = 4010 = 2816 | 000001112 = 710 = 716 | 001011112 = 4710 = 2F16 | C = Z = N = 0 001011112 = 4710 = 2F16 |
| 110110002 = -4010 = D816 | 111110012 = -710 = F916 | 0001110100012 = 1D116 В прямом коде 001011112 = -4710 | Z = 0, N = C = 1 110100012 = D116 В прямом коде 001011112 = -4710 Трактуем как отрицательное число, поэтому для чтения результата сначала переводим дополнительный код в обратный путем прибавления единицы, а затем переводим в прямой путем инверсии нулей и единиц. |

5 Задание 2.5

Выполним подпрограмму рр2 (рисунок 5.1) по шагам, отобразим результаты в виде таблицы (таблица 5.1).

Рисунок 5.1 – Код подпрограммы

Таблица 5.1 – Трасса кода подпрограммы

| № | Команда | Действие | Результат | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | pp2: ldi r16 , 250 | Начало подпрограммы r16 := 25010 В r16 загрузить 25010 | r16 = 0xFA |  |
| 19 | ldi r17 , 200 | r17 := 20010 В r17 загрузить 20010 | r17 = 0xC8 |  |
| 20 | mov r0, r16 | r0 := r16 Записать данные из r16 в регистр r0 | r0 = 0xFA |  |
| 21 | add r0, r17 | r0 := r0 + r17 В r0 загрузить сумму r0 и r17 | Z = 0 N = C = 1 r0 = 0xC2 | Переполнение, в регистр помещаются только 8 последних бит |
| 22 | ror r0 | Циклический сдвиг вправо данных регистра r0. Старший бит перемещается в младший бит и также передвигает бит переноса. | Z = C = 0 N = 1 r0 = 0xE1 |  |
| 23 | ret | Завершение подпрограммы PC = M(SP) Переход выполнения программы (Program Counter) к точке вызова подпрограммы, адрес которой хранится в стеке SP += 216 Увеличение адреса указателя стека (Stack Pointer) на 2 байта | PC = 0x00000006 SP = 0x045F |  |

6 Задание 2.6

Выполним подпрограмму рр3 (рисунок 6.1) по шагам, отобразим результаты в виде таблицы (таблица 6.1).

Рисунок 6.1 – Код подпрограммы

Таблица 6.1 – Трасса кода подпрограммы

| № | Команда | Действие | Результат | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | pp3: ldi r16, 250 | Начало подпрограммы r16 := 25010 В r16 загрузить 25010 | r16 = 0xFA |  |
| 25 | ldi r17 , 200 | r17 := 20010 В r17 загрузить 20010 | r17 = 0xC8 |  |
| 26 | ldi r18 , 250 | r18 := 25010 В r18 загрузить 25010 | r18 = 0xFA |  |
| 27 | ldi r19 , 200 | r19 := 20010 В r19 загрузить 20010 | r19 = 0xC8 |  |
| 28 | eor r1, r1 | Очистка регистра r1 с помощью исключающего «ИЛИ» | r1 = 0x00 Z = 1 |  |
| 29 | eor r2, r2 | Очистка регистра r2 с помощью исключающего «ИЛИ» | r2 = 0x00 Z = 1 |  |
| 30 | mov r0, r16 | r0 := r16 Записать данные из r16 в регистр r0 | r0 = 0xFA |  |
| 31 | add r0, r17 | r0 := r0 + r17 В r0 загрузить сумму r0 и r17 | Z = 0 N = C = 1 r0 = 0xC2 | Переполнение, в регистр помещаются только 8 последних бит числа |
| 32 | adc r1 ,r2 | r1 := r1 + r2 В r1 записать сумму r1 и r2 с учетом переноса | N = C = 0 r1 = 0x01 |  |
| 33 | add r0, r18 | r0 := r0 + r18 В r0 загрузить сумму r0 и r18 | Z = 0 N = C = 1 r0 = 0xBC | Переполнение, в регистр помещаются только 8 последних бит числа |
| 34 | adc r1 ,r2 | r1 := r1 + r2 В r1 записать сумму r1 и r2 с учетом переноса | N = C = 0 r1 = 0x02 |  |
| 35 | add r0, r19 | r0 := r0 + r19 В r0 загрузить сумму r0 и r19 | Z = 0 N = C = 1 r0 = 0x84 | Переполнение, в регистр помещаются только 8 последних бит числа |
| 36 | adc r1 ,r2 | r1 := r1 + r2 В r1 записать сумму r1 и r2 с учетом переноса | N = C = 0 r1 = 0x03 |  |
| 37 | ror r1 | Циклический сдвиг вправо данных регистра r1 Младший бит «срезается» и попадает в флаг переноса C | C = 1 r1 = 0x01 |  |
| 38 | ror r0 | Циклический сдвиг вправо данных регистра r0 | N = 1 r0 = C2 | Перед переносом запишем флаг C=1 в начало двоичного представления числа |
| 39 | ror r1 | Циклический сдвиг вправо данных регистра r1 Младший бит «срезается» и попадает в флаг переноса C | Z = C = 1 r1 = 0x00 |  |
| 40 | ror r0 | Циклический сдвиг вправо данных регистра r0 | N = 1 r1 = 0xE1 | Перед переносом запишем флаг C=1 в начало двоичного представления числа |
| 41 | ret | Завершение подпрограммы PC = M(SP) Переход выполнения программы (Program Counter) к точке вызова подпрограммы, адрес которой хранится в стеке SP += 216 Увеличение адреса указателя стека (Stack Pointer) на 2 байта | PC = 0x00000006 SP = 0x045F |  |

Проверим работу программы с числами для двух вариантов представления чисел: положительных чисел, представленных в прямом коде и чисел со знаком, представленных в дополнительном коде. Для удобства результаты тестирования при работе программы с различными наборами чисел приведены с упрощенном виде в таблице 6.2:

Таблица 6.2 –Проверка работы подпрограммы для различных значений

| Набор чисел | Результат работы программы | Проверка |
| --- | --- | --- |
| 100, 200, 50, 250 | r0 = 0x96 |  |
| -100, -50, -70, -80 | r0 = 0xB5 Переведем в прямой код: |  |

Подпрограмма производит вычисления корректно с любыми представлениями чисел.

7 Задание 2.7:

Составим подпрограмму для исследования команды умножения mul, которая перемножает однобайтные положительные сомножители, размещенные в регистрах, указанных в команде (рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 – Код подпрограммы pp1

Результаты выполнения подпрограммы pp1 представим в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Трасса выполнения подпрограммы pp1

| № | Команда | Действие | Результат | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ldi r16, 73 | В r16 загрузить 73 | R16=0x49 |  |
| 12 | ldi r17, 103 | В r17 загрузить 103 | R17=0x67 |  |
| 13 | mul r16, r17 | Перемножить содержимое r16 и r17. Младший байт результата поместить в r0, старший – в r1. | R0=5f R1=1d |  |
| 14 | ldi r16, 103 | В r16 загрузить 103 | R16=0x67 |  |
| 15 | ldi r17, 138 | В r17 загрузить 138 | R17=0x8a |  |
| 16 | mul r16, r17 | Перемножить содержимое r16 и r17. Младший байт результата поместить в r0, старший – в r1. | R0=86 R1=37 |  |
| 17 | ldi r16, 138 | В r16 загрузить 138 | R16=0x8a |  |
| 18 | ldi r17, 233 | В r17 загрузить 233 | R16=0xe9 |  |
| 19 | mul r16, r17 | Перемножить содержимое r16 и r17. Младший байт результата поместить в r0, старший – в r1. | R0=9a R1=7d |  |

8 Задание 2.8:

Подберем исходные данные и составим подпрограмму для исследования команды умножения muls (рисунок 8.1).

Рисунок 2 – Код подпрограммы pp2

Представим результат работы подпрограммы pp2 в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Трасса выполнения подпрограммы pp2

| № | Команда | Действие | Результат | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ldi r16, -73 | В r16 загрузить -73 | R16=0xb7 |  |
| 23 | ldi r17, -103 | В r17 загрузить -103 | R17=0x99 |  |
| 24 | muls r16, r17 | Перемножить содержимое r16 и r17 со знаком. Младший байт результата поместить в r0, старший – в r1. | R0=5f R1=1d |  |
| 25 | ldi r16, -99 | В r16 загрузить -99 | R16=0x9d |  |
| 26 | ldi r17, 118 | В r17 загрузить 118 | R17=0x76 |  |
| 27 | muls r16, r17 | Перемножить содержимое r16 и r17 со знаком. Младший байт результата поместить в r0, старший – в r1 | R0=0x5e R1=0xd2 |  |