Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет

имени В. Ф. Уткина»

Кафедра вычислительной и прикладной математики

Отчет

по лабораторной работе № 6

по дисциплине

«Программирование микроконтроллеров»

на тему

«Асинхронный приёмо-передатчик»

Выполнили: ст. гр. 143

Вербицкая И.С.

Суслин А.В.

Проверил: доцент

Устюков Д.И.

Рязань 2024

1 Пример 1

Настройка интерфейса и передача одного байта данных. Рассмотрим пример отправки байта информации при нажатии на кнопку.

Код примера приведен ниже:

#include <avr/io.h> 		//библиотеки ввода/вывода

#include <avr/interrupt.h> 	//библиотека обработки прерываний

ISR (INT0_vect) 			//обработчик прерывания INT0

{

UDR0 = 0x3E; //отправка символа ">" по UART

}

int main(void) //точка входа в программу

{

EICRA |= 0x03; 	//прерывание INT0 по фронту входящего сигнала

EIMSK |= 0x01; 	//разрешение прерывания INT0

DDRD &= ~0x04;	//PORTD2 - на ввод информации

PORTD |= 0x04; 	//PORTD2 (INT0) - режим PULL UP

UBRR0 = 103; 	//скорость 9600бит/c при частоте генератора 16МГц

UCSR0B |= (1<<TXEN0); 			//разрешение отправки данных по UART

UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);	//размер пакета 8бит

sei(); 	//глобальное разрешение прерываний

while (1) 	//бесконечный цикл (без действий)

{

}	
}

Результат выполнения программы представлен на рисунке ниже:

Рисунок 1 – Результат выполнения программы

2 Задание 1 (3 вариант)

Анализ передачи в логическом анализаторе. Измените передаваемый символ на символ «v». Выполните сборку программы. Подключите логический анализатор к выводу PORTD0. Загрузите код в контроллер. Откройте программу Logic. Выполните анализ сигнала с линии TX. Докажите, что сигнал на линии соответствует символу, передаваемому по варианту задания.

Код программы приведен ниже:

#include <avr/interrupt.h>

ISR (INT0_vect) 	//обработчик прерывания INT0

{

UDR0 = 0x76; //отправка символа "v" по UART

}

int main(void) 	//точка входа в программу

{

EICRA |= 0x03; //прерывание INT0 по фронту входящего сигнала

EIMSK |= 0x01; //разрешение прерывания INT0

DDRD &= ~0x04;	//PORTD2 - на ввод информации

PORTD |= 0x04; 	//PORTD2 (INT0) - режим PULL UP

UBRR0 = 103; 	//скорость 9600бит/c при частоте генератора 16МГц

UCSR0B |= (1<<TXEN0); 	//разрешение отправки данных по UART

UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);	//размер пакета 8бит

sei(); 	//глобальное разрешение прерываний

while (1) 	//бесконечный цикл (без действий)

{

}

}

Результат выполнения программы представлен на рисунке ниже:

Рисунок 2 – Результат выполнения программы

3 Пример 2

Передача сообщений. Рассмотрим пример передачи сообщения, записанного в ПЗУ микроконтроллера на языке Assembler. Программа постоянно выводит через UART одно и тоже сообщение.

Код программы приведен ниже:

.include "m328Pdef.inc"

.equ CLK=16000000

.equ BAUD=9600

.equ UBRR0_value = (CLK/(BAUD*16)) - 1

.org 0

jmp Reset

Reset:

;настройка UART

;установка частоты приёма/передачи

ldi r16, high(UBRR0_value)

sts UBRR0H, r16

ldi r16, low(UBRR0_value)

sts UBRR0L, r16

;разрешение передачи

ldi r16,(1<<TXEN0)

sts UCSR0B,R16

;длина слова 8 бит

ldi r16,(1<< UCSZ00)|(1<< UCSZ01)

sts UCSR0C,R16

;разрешение всех прерываний

sei

main:

;определение адреса сообщения в ПЗУ

ldi zl,low(Msg<<1)

ldi zh,high(Msg<<1)

;количество байт в сообщении

ldi r18,0x17

send: ;отправка сообщения

lpm r16, Z+

sts UDR0,r16

subi r18,0x01

repeat: ;проверка окончания сообщения

lds r17, UCSR0A

bst r17, 5

brtc repeat

cpi r18,0x00

breq main

jmp send

.cseg ;размещение сообщения в ПЗУ

Msg: .db "Atmega328P:ReadyToWork",'\n'

Результат выполнения программы приведен на рисунке ниже:

Рисунок 3 – Результат выполнения программы

4 Задание 2

Разработайте аналогичную программу на языке C. Однако вместо циклического анализа бита UDRE0 сделайте передачу с использованием прерывания, возникающего при событии завершения передачи.

Код программы приведен ниже:

#define F_CPU 16000000UL 	// Частота микроконтроллера

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

const char message[] = "Atmega328P:ReadyToWork\n"; 	// Сообщение для передачи

void uart_init(uint16_t ubrr_value) {

// Установка скорости UART

UBRR0H = (uint8_t)(ubrr_value >> 8);

UBRR0L = (uint8_t)ubrr_value;

// Включение передачи (TX)

UCSR0B = (1 << TXEN0);

// Настройка формата данных: 8 бит данных, 1 стоп-бит

UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);

}

void uart_transmit(char data) {

// Ожидание, пока регистр готов для передачи

while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)))

;

// Запись данных в регистр

UDR0 = data;

}

void uart_send_message(const char* msg) {

while (*msg) {

uart_transmit(*msg++); 	// Передача символа

}

}

int main(void) {

// Вычисление значения для регистра UBRR (настройка скорости 9600 при частоте 16 МГц)

uint16_t ubrr_value = (F_CPU / (16UL * 9600)) - 1;

// Инициализация UART

uart_init(ubrr_value);

// Основной цикл

while (1) {

uart_send_message(message); // Отправка сообщения

}

return 0;

}

Результат выполнения программы приведен на рисунке ниже:

Рисунок 4 – Результат выполнения программы

5 Задание 3 (вариант 3)

Прием информации: исправьте код примера таким образом, чтобы плата реагировала на принятый байт следующим образом: если получен символ «M» согласно номеру варианта, светодиод L (PortB5) должен зажечься, в противоположном случае – погаснуть. Обработку информации из регистра UDR необходимо вести по прерыванию, иначе, например при считывании значения, в основной программе в цикле может быть получена некорректная информация.

Код программы приведен ниже:

// Подключение библиотек

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

char ch; 	// переменная для хранения принятого символа

// Обработчик прерывания по приёму данных через UART

ISR (USART_RX_vect)

{

ch = UDR0; 		// считываем принятый байт из регистра данных UDR0

if (ch == 'M') 	// если принят символ 'M'

{

PORTB = 0x20; 	// включаем светодиод на PB5 (PortB = 0x20)

}

else 			// если принят любой другой символ

{

PORTB = 0x00; 	// выключаем светодиод на PB5

}

}

int main (void)

{

DDRB = 0x20; 	// настраиваем порт PB5 как выход (светодиод L)

UBRR0 = 103; 	// устанавливаем скорость UART: 9600 бит/с при частоте 16 МГц

UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<RXCIE0); 	// включаем приём данных (RXEN0) и разрешаем прерывание по приёму данных (RXCIE0)

UCSR0C = (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00); 	// настраиваем формат данных: 8-битные пакеты

sei(); 	// глобальное разрешение прерываний

while (1) 	// основной цикл программы (без действий)

{

}

}

При вводе в терминал символа «M», светодиод L зажигается, а при вводе любого другого значения светодиод выключается.

6 Задание 4

Обмен пакетами данных. Разработайте программу, которая получает 4 числа в формате !a,b,c,d. (где a,b,c и d – целые числа, «!» – начало обмена, «.» – завершение обмена), и в порядке b,a,d,c передает обратно. Для передачи и приема сообщений используйте соответствующие прерывания. Для разработки программы используйте язык C.

Код программы приведен ниже:

// Подключение библиотек

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

int i = 0;	// индекс для работы с массивом

int n, flag; 	// переменные для хранения принятого байта (n) и состояния обработки данных (flag)

char Mass[5];// массив для хранения принятых чисел

// Обработчик прерывания по приёму данных через UART

ISR (USART_RX_vect)

{

n = UDR0; // чтение принятого байта из регистра данных UDR0

if (n == '!') 	// если принят символ начала обмена '!'

{

flag = 1; 	// устанавливаем флаг начала обработки данных

i = 1; 		// сбрасываем индекс массива на начальное значение

}

else if ((flag == 1) && (n != '.') && (i == 1) && (n != ',')) // проверка и запись первого числа

{

Mass[i] = n; // сохраняем значение в массив

i++; 		// увеличиваем индекс

}

else if ((flag == 1) && (n != '.') && (i == 2)) // проверка и запись второго числа

{

Mass[i] = n;

i++;

}

else if ((flag == 1) && (n != '.') && (i == 3)) // третьего

{

Mass[i] = n;

i++;

}

else if ((flag == 1) && (n != '.') && (i == 4)) // четвертого

{

Mass[i] = n;

i=0; 		// сбрасываем индекс для завершения обработки пакета

}

else if (n == '.') // если принят символ завершения пакета '.'

{

UDR0 = Mass[2];	// передаём второе число массива

i=0; 			// сбрасываем индекс

}

}

// Обработчик прерывания по завершению передачи данных через UART

ISR (USART_TX_vect)

{

if (i==0) 	// если передано второе число

{

UDR0 = Mass[1]; 	// передаём первое число массива

i++; 			// увеличиваем индекс

}

else if (i==1) 		// если передано первое число

{

UDR0 = Mass[4]; 	// передаём четвёртое число массива

i++;

}

else if (i==2) 		// если передано четвёртое число

{

UDR0 = Mass[3]; 	// передаём третье число массива

i++;

}

}

int main(void){

UBRR0 = 103; 	// устанавливаем скорость UART: 9600 бит/с при частоте 16 МГц

// Настройка UART: включение передачи, приёма и соответствующих прерываний

UCSR0B = (1<<TXCIE0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0);

UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); 	// формат данных: 8 бит, 1 стоп-бит

sei();	// глобальное разрешение прерываний

while(1)

{

}

}

Результат выполнения программы приведен на рисунке ниже:

Рисунок 5 – Результат выполнения программы