Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет

имени В. Ф. Уткина»

Кафедра вычислительной и прикладной математики

Отчет

по лабораторной работе № 7

по дисциплине

«Программирование микроконтроллеров»

на тему

«Программирование микроконтроллеров. Настройка среды Keil uVision. Выводы общего назначения. Параллельные порты»

Выполнили: ст. гр. 143

Вербицкая И.С.

Суслин А.В.

Проверил: доцент

Устюков Д.И.

Рязань 2024

1 Задание 1.1

Настройка проекта. Мигание диодом

Выполните загрузку программы в контроллер, нажав на кнопку LOAD.

#include "MDR32F9Qx_port.h"// подключение заголовочного файла библиотеки параллельных портов

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // подключение заголовочного файла библиотеки тактового генератора

static PORT_InitTypeDef PortInit; //объявление переменной типа структура данных для инициализации параметров порта

void Delay (int del)//объявление процедуры "задержки"(пустой цикл с задаваемым числом повторений)

{

for (int i=0; i<del; i++);//описание цикла в соответствии с синтаксисом языка C

}

void LedPinCfg (void) //описание процедуры инициализации порта

{

//инициализация порта осуществляется через структуру типа PORT_InitTypeDef

PortInit.PORT_Pin = (PORT_Pin_0);//выбор вывода порта, в данном случае 0 пин порта С

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT;//порт для вывода информации

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;//порт в режиме стандартной функции

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;//цифровой режим порта

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;//скорость перехода сигнала от одного уровня к другому - медленно

PORT_Init(MDR_PORTC, &PortInit);//инициализация порта

}

int main (void)//

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC, ENABLE);//включить тактирование порта C

LedPinCfg();//выполнение функции инициализации порта

while (1)

{ //бесконечный цикл

PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0);//установить единицу в 0 бит порта C

Delay (100000); //Задержка в 100 000 операций процессора

PORT_ResetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0);//сбросить младший бит порта C

Delay (100000); //Задержка в 100 000 операций процессора

}

}

При загрузке программы в микроконтроллер светодиод на нем начинает мигать быстро, но заметно для глаза.

2 Задание 1.2

Инициализация нескольких бит одного порта

Измените программу таким образом, чтобы два диода подключенные на плате к выводам PC0 и PC1 (для 1986ВЕ93 PF0, PF1) загорались и гасли поочерёдно. (Примечание: для инициализации можно использовать уже имеющуюся процедуру LedPinCfg, достаточно внести следующую правку "PortInit.PORT_Pin = (PORT_Pin_0 | PORT_Pin_1);", тогда оба вывода порта будут проинициализированы одинаково).

#include "MDR32F9Qx_port.h" // подключение заголовочного файла библиотеки параллельных портов

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // подключение заголовочного файла библиотеки тактового генератора

static PORT_InitTypeDef PortInit; // объявление переменной типа структура данных для инициализации параметров порта

void Delay(int del) // объявление процедуры "задержки"(пустой цикл с задаваемым числом повторений)

{

for (int i = 0; i < del; i++); // описание цикла в соответствии с синтаксисом языка C

}

void LedPinCfg(void) // описание процедуры инициализации порта

{

// инициализация порта осуществляется через структуру типа PORT_InitTypeDef

PortInit.PORT_Pin = (PORT_Pin_0 | PORT_Pin_1); // выбираем выводы порта PC0 и PC1

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; // порт для вывода информации

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // порт в режиме стандартной функции

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // цифровой режим порта

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // скорость перехода сигнала от одного уровня к другому - медленно

PORT_Init(MDR_PORTC, &PortInit); // инициализация порта

}

int main(void)

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC, ENABLE); // включить тактирование порта C

LedPinCfg(); // выполнение функции инициализации порта

while (1) { // бесконечный цикл

PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0); // установить единицу в 0 бит порта C (включить первый диод)

PORT_ResetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_1); // сбросить младший бит порта C (выключить второй диод)

Delay(100000); // задержка в 100 000 операций процессора

PORT_ResetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0); // сбросить младший бит порта C (выключить первый диод)

PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_1); // установить единицу в 1 бит порта C (включить второй диод)

Delay(100000); // задержка в 100 000 операций процессора

}

}

В результате работы программы на микроконтроллере поочередно зажигаются и гаснут два светодиода, сменяя друг друга.

3 Задание 1.3

Вывод информации через параллельный порт

- Напишите процедуру инициализации всех выводов порта A (для этого можно использовать параметр PORT_Pin_All)

- Измените процедуру main таким образом, чтобы в ней выполнялся вывод значения переменной на 8 выводов порта А, а сама переменная увеличивала своё значение с каждым шагом цикла While(1) (вывод несколько битного значения осуществляется процедурой void PORT_Write(MDR_PORT_TypeDef* PORTx, uint32_t PortVal);)

- Подключите логический анализатор к плате согласно схеме на рисунке

Рисунок 3.1 – Схема подключения логического анализатора к порту А

- Запустите программу в контроллер, запустите Logic и проанализируйте полученные значения

Код программы приведен ниже:

#include "MDR32F9Qx_port.h" // подключение заголовочного файла библиотеки параллельных портов

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // подключение заголовочного файла библиотеки тактового генератора

static PORT_InitTypeDef PortInit; // объявление переменной типа структура данных для инициализации параметров порта

void Delay(int del) // объявление процедуры "задержки"(пустой цикл с задаваемым числом повторений)

{

for (int i = 0; i < del; i++); // описание цикла в соответствии с синтаксисом языка C

}

void PortA_Init(void) // описание процедуры инициализации порта A

{

// инициализация порта осуществляется через структуру типа PORT_InitTypeDef

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_All; // выбор всех выводов порта A

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; // порт для вывода информации

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // порт в режиме стандартной функции

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // цифровой режим порта

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // скорость перехода сигнала от одного уровня к другому - медленно

PORT_Init(MDR_PORTA, &PortInit); // инициализация порта A

}

int main(void)

{

uint8_t value = 0; // переменная для хранения значения, выводимого на порт

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTA, ENABLE); // включить тактирование порта A

PortA_Init(); // выполнение функции инициализации порта A

while (1) { // бесконечный цикл

PORT_Write(MDR_PORTA, value); // вывод значения переменной на порт A

value++; // увеличение значения переменной

Delay(100000); // задержка в 100 000 операций процессора

}

}

При загрузке программы в микроконтроллер и подключении к плате логического анализатора мы видим график, сходный с тем, что мы не раз наблюдали в предыдущих лабораторных работах: число value, выводимое на порт A, увеличивается на единицу с каждой итерацией цикла основной программы. Каналы, выводимые на графике соответствуют разрядам числа в двоичном представлении, начиная с младшего (канал 0) по последний (канал 7).

Рисунок 3.2 – Результат выполнения программы

4 Задание 2.1 (вариант 3)

Настройка проекта. Подбор параметров задержки, пошаговая отладка.

Создайте проект (см. последовательность действий в задании 1.1). Добавьте библиотеки системы тактирования MDR32F9Qx_rst_clk и портов MDR32F9Qx_port.

Опишите процедуру инициализации вывода PC0 (PF0 для 1986ВЕ92QI) для работы светодиода. В основной подпрограмме выполните инициализацию и тактирование порта и добавьте команду включения светодиода.

Откройте файл system_MDR32F9Qx.c см. окно Project Window в левой части окна программы. Найдите описание функции SystemInit(). Добавьте пустой цикл, с произвольным числом итераций.

Выполните сборку программы. Запустите выполнение в режиме отладки (Debug – Start/Stop Debug session).

Для отладки потребуется окно регистров процессора (Registers Windows):

Рисунок 4.1 – Панель Registers

Используя значение параметра sec подберите параметры цикла таким образом, чтобы задержка составляла время согласно варианту задания (10 секунд). Повторите подбор, используя счётчик циклов (states) и значение частоты тактового генератора 8МГц. Сравните результаты.

Рисунок 4.2 – Варианты задания

Выполните сборку проекта. Загрузите программу в контроллер. Проанализируйте работу устройства. По включению светодиода оцените время задержки.

В файл system_MDR32F9Qx.c в метод SystemInit был добавлен пустой цикл:

void SystemInit (void)

{

for (int i=0;i<=10000;i++); //задержка перед инициализацией контроллера

/* Reset the RST clock configuration to the default reset state */

/* Reset all clock but RST_CLK & BKP_CLC bits */

MDR_RST_CLK->PER_CLOCK = (uint32_t)0x8000010;

/* Reset CPU_CLOCK bits */

MDR_RST_CLK->CPU_CLOCK &= (uint32_t)0x00000000;

/* Reset PLL_CONTROL bits */

MDR_RST_CLK->PLL_CONTROL &= (uint32_t)0x00000000;

/* Reset HSEON and HSEBYP bits */

MDR_RST_CLK->HS_CONTROL &= (uint32_t)0x00000000;

/* Reset USB_CLOCK bits */

MDR_RST_CLK->USB_CLOCK &= (uint32_t)0x00000000;

/* Reset ADC_MCO_CLOCK bits */

MDR_RST_CLK->ADC_MCO_CLOCK &= (uint32_t)0x00000000;

SystemCoreClockUpdate();

}

Разработанная программа зажигает светодиод на микроконтроллере. Код программы имеет следующий вид:

#include "MDR32F9Qx_port.h" //библиотека параллельных портов

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" //библиотека тактового генератора

static PORT_InitTypeDef PortInit;

void LedPinCfg(void)

{

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_0; //выбор вывода 0 пин порта С

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; //порт для вывода информации

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; //порт в режиме стандартной функции

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; //цифровой режим порта

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; //скорость перехода сигнала от одного уровня к другому - медленно

PORT_Init(MDR_PORTC, &PortInit); //инициализация порта

}

int main(void)

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC, ENABLE); //включить тактирование порта C

LedPinCfg(); //инициализация порта

PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0); //установить единицу в 0 бит порта C

while (1) {

}

}

На панели Registers подберем такое значение количества итераций, чтобы Sec (задержка перед тем как светодиод загорится) стал равен 10 с. Полученное значение i = 10000000.

5 Задание 2.2

Обработка сигнала от кнопок. Выполнение действия по нажатию

- Добавьте в программу, разработанную в задании 2.1, процедуру инициализации кнопок (кнопки подключены в соответствии с рисунком 5.1 или 5.2).

Рисунок 5.1 – Схема подключения кнопок на плате

Рисунок 5.2 – Схема подключения кнопок на плате

Рисунок 5.3 – Выводы с подключением кнопок на отладочной плате

- Процедуру main исправьте таким образом, чтобы диод 1 загорался по нажатию на кнопку UP, а диод 2 загорался по нажатию на кнопку DOWN. Учтите возможный дребезг контакта – многократные неконтролируемые замыкания и размыкания контактов за счет конструкции деталей контактной системы, на некоторое время контакты отскакивают друг от друга при соударениях, размыкая и замыкая электрическую цепь. Выполните сборку проекта. Загрузите программу в контроллер. Проанализируйте работу устройства.

Для загрузки программы в микроконтроллер используем JTAG_B, то есть выводы порта B (PD0, PD1, PD2, PD3, PD4) в программе использовать запрещено. Кнопкам UP и DOWN соответствуют порты PB5 и PE1 на 1986ВЕ92QI соответственно.

Код программы приведен ниже:

#include "MDR32F9Qx_port.h" // библиотека параллельных портов

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // библиотека тактового генератора

static PORT_InitTypeDef PortInit; // структура для настройки портов

// Функция инициализации портов

void LedPinCfg(void)

{

// Настройка порта для светодиодов (PC0 и PC1)

PortInit.PORT_Pin = (PORT_Pin_0 | PORT_Pin_1); // Выбор пинов 0 и 1 порта С

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; // Порт на вывод

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // Стандартная функция

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // Цифровой режим

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // Медленная скорость переключения

PORT_Init(MDR_PORTC, &PortInit); // Инициализация порта

// Настройка порта для кнопки UP (PB5)

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_5; // Выбор пина 5 порта B

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_IN; // Порт на ввод

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // Стандартная функция

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // Цифровой режим

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // Медленная скорость переключения

PortInit.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON; // Включаем подтяжку вверх

PORT_Init(MDR_PORTB, &PortInit); // Инициализация порта

// Настройка порта для кнопки DOWN (PE1)

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_1; // Выбор пина 1 порта E

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_IN; // Порт на ввод

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // Стандартная функция

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // Цифровой режим

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // Медленная скорость переключения

PortInit.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON; // Включаем подтяжку вверх

PORT_Init(MDR_PORTE, &PortInit); // Инициализация порта

}

void Delay(uint32_t delay)

{

for (uint32_t i = 0; i < delay; i++);

}

int main(void)

{

// Включение тактирования портов C, B и E

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC, ENABLE); // Тактирование для светодиодов

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTB, ENABLE); // Тактирование для кнопки PB5

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTE, ENABLE); // Тактирование для кнопки PE1

// Инициализация портов

LedPinCfg();

// Основной цикл

while (1)

{

// Чтение состояния кнопки UP (PB5)

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_5)) // Кнопка UP нажата

{

Delay(10000); // Устранение дребезга

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_5)) // Проверка повторно

PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0); // Включить светодиод 1 (PC0)

}

else

{

PORT_ResetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0); // Выключить светодиод 1

}

// Чтение состояния кнопки DOWN (PE1)

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE, PORT_Pin_1)) // Кнопка DOWN нажата

{

Delay(10000); // Устранение дребезга

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE, PORT_Pin_1)) // Проверка повторно

PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_1); // Включить светодиод 2 (PC1)

}

else

{

PORT_ResetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_1); // Выключить светодиод 2

}

}

}

Загрузим программу в контроллер. При нажатии кнопки Up загорается один светодиод, а при нажатии Down – другой. Дребезг контактов учитывается программой.

6 Задание 2.3 (вариант 3)

Обработка сигнала от кнопок. Изменение состояния по нажатию

Измените программу из задания 2.2 таким образом, чтобы по нажатию на кнопку (в соответствии с вариантом задания см. таблицу 2.4), светодиод менял своё состояние на противоположное. Загрузите программу в контроллер. Выполните пошаговую отладку программы (Главное меню/Debug – Start/Stop Debug session). Для анализа работы портов необходимо в запущенном режиме отладки открыть Главное меню/Peripherials/System Viewer/ и выбрать группу регистров интересующих периферийных устройств. Проанализируйте изменения в регистрах процессора, модуле тактирования и модуле PortC. Зафиксируйте изменения в отчёте. Проанализируйте работу системы в рабочем режиме (без отладки).

Рисунок 3.1 – Варианты заданий

Рисунок 3.2 – Подключение светодиодов к GPIO на отладочных платах

Кнопке Right соответствует порт PB6. Код программы приведен ниже:

#include "MDR32F9Qx_port.h" // Библиотека параллельных портов

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // Библиотека тактового генератора

static PORT_InitTypeDef PortInit; // Структура для настройки портов

// Функция инициализации портов

void LedPinCfg(void)

{

// Настройка порта для светодиода (PC0)

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_0; // Выбор пина 0 порта C

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; // Порт на вывод

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // Стандартная функция

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // Цифровой режим

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // Медленная скорость переключения

PORT_Init(MDR_PORTC, &PortInit); // Инициализация порта

// Настройка порта для кнопки (PB6)

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_6; // Выбор пина 6 порта B

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_IN; // Порт на ввод

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // Стандартная функция

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // Цифровой режим

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // Медленная скорость переключения

PortInit.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON; // Включаем подтяжку вверх

PORT_Init(MDR_PORTB, &PortInit); // Инициализация порта

}

void Delay(uint32_t delay)

{

for (uint32_t i = 0; i < delay; i++)

__NOP(); // Ассемблерная инструкция "нет операции" для пустой задержки

}

int main(void)

{

// Включение тактирования портов C и B

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC, ENABLE); // Тактирование для светодиода (PC)

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTB, ENABLE); // Тактирование для кнопки (PB)

// Инициализация портов

LedPinCfg();

uint8_t buttonState = 0; // Состояние кнопки

uint8_t ledState = 0;    // Состояние светодиода

while (1)

{

// Чтение состояния кнопки (PB6)

buttonState = PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_6);

if (buttonState == 0) // Кнопка нажата

{

Delay(10000); // Устранение дребезга

buttonState = PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_6);

if (buttonState == 0) // Повторная проверка

{

ledState = !ledState; // Инвертировать состояние светодиода

if (ledState)

PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0); // Включить светодиод (PC0)

else

PORT_ResetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0); // Выключить светодиод (PC0)

while (PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_6) == 0)

; // Ждем отпускания кнопки

}

}

}

}

Загрузим программу в микроконтроллер. Светодиод меняет свое состояние на противоположное при нажатии кнопки Right.