Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет

имени В. Ф. Уткина»

Кафедра вычислительной и прикладной математики

Отчет

по лабораторной работе № 8

по дисциплине

«Программирование микроконтроллеров»

на тему

«Модуль управления (контроллер) тактовых частот RST_CLK. Настройка тактирования процессора. Включение периферийных устройств»

Выполнили: ст. гр. 143

Вербицкая И.С.

Суслин А.В.

Проверил: доцент

Устюков Д.И.

Рязань 2024

1 Задание 3.1

Переключение на внешний генератор HSE.

Создайте проект согласно описанному в первой работе алгоритму. Добавьте следующий программный код в файл main.c:

#include "MDR32F9Qx_port.h" //подключение библиотеки работы с портами

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" //подключение библиотеки контроллера тактовых сигналов

static PORT_InitTypeDef PortInit; //стуктура инициализации порта

void Delay(int del) //процедура задржки del - кол-во циклов

{

for (int i=0; i<del; i++); //1 цикл – n тактов процессора

}

void LedConfig (void) //Процедура инициализации

{

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_0; //вывод 0

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; //режим порт

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; //цифровой

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; //сигнал на вывод

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; //медленный фронт

PORT_Init(MDR_PORTC, &PortInit); //инициализация параметров

}

void CPUCLKConfig(void) //настройка тактирования ЦПУ

{

RST_CLK_HSEconfig(RST_CLK_HSE_ON); //включение внешнего высокочастотного генератора

while (RST_CLK_HSEstatus()!=SUCCESS); //запрос состояния, только если готов, то переход к следующим действиям

RST_CLK_CPUclkSelection(RST_CLK_CPUclkCPU_C3);//переключение на CPU_C3

}

int main (void) //основная процедура

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC, ENABLE);//разрешение тактирования PORTC

LedConfig(); //инициализация вывода светодиода

PORT_SetBits(MDR_PORTC, 0); //включение светодиода

Delay(10000); //задержка

CPUCLKConfig(); //переключение тактового генератора

PORT_ResetBits(MDR_PORTC,0); //выключение светодиода

while(1) //бесконечный цикл

{

Delay(10000); //задержка

PORT_SetBits(MDR_PORTC, 0); //включение светодиода

Delay(10000); //задержка

PORT_ResetBits(MDR_PORTC, 0); //выключение светодиода

}

}

Выберите используемый порт JTAG файла MDR32F9Qx_port.h, Добавьте процедуру задержки в функцию SystemInit() файла system_MDR32F9Qx.c (см. работу 7).

Уточните, какую частоту формирует генератор HSE (расположение см. п. 15 рисунок 1.6 для 1986ВЕ92QI, или п. 3* рисунок 1.7 для 1986ВЕ93У), его значение указано на корпусе генератора. Проверьте, соответствует ли значение константы HSE_Value (MDR32F9Qx_rst_clk.c) частоте генератора.

Изобразите схему алгоритма процедуры main(), включая действия процедуры CPUCLKConfig. Выполните сборку программы. Запустите выполнение программы в режиме Debug – Главное меню/Debug/Start Stop Debug Session (для отладки можно не подключать контроллер, но тогда необходимо переключить режим отладки Главное меню/Project/Options for Target вкладка Debug флажок USE с JLink/J-Trace Cortex на симулятор). Используя средства отладки (точки останова, выполнение кода до точки и пошаговое выполнение), определите, за сколько тактов выполняется 1 итерация цикла Delay. Определите, сколько времени выполняется одна итерация при заданной частоте. Загрузите программу в контроллер. Проанализируйте работу системы.

Добавьте код для уменьшения частоты источника в 2 раза. Выполните сборку программы, загрузите в контроллер, проанализируйте работу системы.

Изобразите схему алгоритма процедуры main().

Используя средства отладки (точки останова, выполнение кода до точки и пошаговое выполнение), определим, за сколько тактов выполняется 1 итерация цикла Delay. Определим, сколько времени выполняется одна итерация при заданной частоте.

Для уменьшения частоты источника необходимо установить делитель частоты на 2. Код программы приведен ниже:

#include "MDR32F9Qx_port.h" // подключение библиотеки работы с портами

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // подключение библиотеки контроллера тактовых сигналов

static PORT_InitTypeDef PortInit; // структура инициализации порта

void Delay(int del) // процедура задержки del - количество циклов

{

for (int i = 0; i < del; i++); // 1 цикл – n тактов процессора

}

void LedConfig(void) // Процедура инициализации светодиода

{

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_0; // вывод 0

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // режим порт

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // цифровой

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; // сигнал на вывод

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // медленный фронт

PORT_Init(MDR_PORTC, &PortInit); // инициализация параметров

}

void CPUCLKConfig(void) // Настройка тактирования ЦПУ

{

RST_CLK_HSEconfig(RST_CLK_HSE_ON); // включение внешнего высокочастотного генератора

while (RST_CLK_HSEstatus() != SUCCESS); // запрос состояния, только если готов, то переход к следующим действиям

RST_CLK_CPUclkPrescaler(RST_CLK_CPUclkDIV2); // Делитель частоты на 2

RST_CLK_CPUclkSelection(RST_CLK_CPUclkCPU_C3); // Переключение на CPU_C3

}

int main(void) // Основная процедура

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC, ENABLE); // разрешение тактирования PORTC

LedConfig(); // инициализация вывода светодиода

PORT_SetBits(MDR_PORTC, 0); // включение светодиода

Delay(10000); // задержка

CPUCLKConfig(); // переключение тактового генератора (уменьшение частоты в 2 раза)

PORT_ResetBits(MDR_PORTC, 0); // выключение светодиода

while (1) // бесконечный цикл

{

Delay(10000); // задержка

PORT_SetBits(MDR_PORTC, 0); // включение светодиода

Delay(10000); // задержка

PORT_ResetBits(MDR_PORTC, 0); // выключение светодиода

}

}

Загрузим программу в контроллер. Светодиод включается и выключается в зависимости от задержки, заданной с помощью программы.

2 Задание 3.2 (вариант 3)

Анализ изменения частоты работы с использованием анализатора.

Измените программу из задания 3.1 таким образом, чтобы на выводы порта A выводилось значение от счётчика (аналогично заданию 1.3 из 7 лабораторной). Измените частоту и источник тактового сигнала в соответствии с вариантом задания.

Рисунок 2.1 – Варианты задания

Выполните сборку программы, загрузите в контроллер, проанализируйте работу системы.

Код программы приведен ниже:

#include "MDR32F9Qx_port.h" // подключение библиотеки работы с портами

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // подключение библиотеки контроллера тактовых сигналов

static PORT_InitTypeDef PortInit; // структура инициализации порта

void Delay(int del) // процедура задержки del - количество циклов

{

for (int i = 0; i < del; i++); // 1 цикл – n тактов процессора

}

void LedConfig(void) // Процедура инициализации порта A

{

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_All; // выбор всех выводов порта A

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; // порт для вывода информации

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // порт в режиме стандартной функции

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // цифровой режим порта

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // медленный фронт

PORT_Init(MDR_PORTA, &PortInit); // инициализация порта A

}

void CPUCLKConfig(void) // Настройка тактирования ЦПУ

{

RST_CLK_HSEconfig(RST_CLK_HSE_ON); // включение внешнего высокочастотного генератора

while (RST_CLK_HSEstatus() != SUCCESS); // запрос состояния, только если готов, то переход к следующим действиям

RST_CLK_CPUclkPrescaler(RST_CLK_CPUclkDIV8)// Делитель частоты на 8

// RST_CLK_CPUclkSelection(RST_CLK_CPUclkCPU_C3); // Переключение на CPU_C3

RST_CLK_CPUclkSelection(RST_CLK_CPUclkHSE); // Переключение на HSE как источник тактового сигнала

}

int main(void) // Основная процедура

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTA, ENABLE); // разрешение тактирования PORTA

LedConfig(); // инициализация вывода на порт A

CPUCLKConfig(); // переключение тактового генератора

uint8_t value = 0; // переменная для хранения значения, выводимого на порт

while (1) // бесконечный цикл

{

PORT_Write(MDR_PORTA, value); // вывод значения переменной на порт A

value++; // увеличение значения переменной

Delay(100000); // задержка

}

}

При загрузке программы в микроконтроллер и подключении к плате логического анализатора мы видим график, сходный с тем, что мы не раз наблюдали в предыдущих лабораторных работах: число value, выводимое на порт A, увеличивается на единицу с каждой итерацией цикла основной программы. Каналы, выводимые на графике, соответствуют разрядам числа в двоичном представлении, начиная с младшего (канал 0) по последний (канал 7). Результат выполнения программы представлен на рисунке 1.

Тут картин очка

Рисунок 1 – Результат выполнения программы

3 Задание 3.3

Подключение модуля CPU PLL

Изменим код процедуры CPUCLKConfig() на код, представленный в задании:

#include "MDR32F9Qx_port.h" // подключение библиотеки работы с портами

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // подключение библиотеки контроллера тактовых сигналов

static PORT_InitTypeDef PortInit; // структура инициализации порта

void Delay(int del) // процедура задержки del - количество циклов

{

for (int i = 0; i < del; i++); // 1 цикл – n тактов процессора

}

void LedConfig(void) // Процедура инициализации порта A

{

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_All; // выбор всех выводов порта A

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; // порт для вывода информации

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // порт в режиме стандартной функции

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // цифровой режим порта

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // медленный фронт

PORT_Init(MDR_PORTA, &PortInit); // инициализация порта A

}

void CPUCLKConfig(void) // Настройка тактирования ЦПУ

{

//включение внешнего высокочастотного генератора

RST_CLK_HSEconfig(RST_CLK_HSE_ON);

//запрос состояния, только если готов, то переход к следующим действиям

while (RST_CLK_HSEstatus()!=SUCCESS);

//включение модуля PLL

RST_CLK_CPU_PLLcmd(ENABLE);

// умножение частоты кварцевого генератора в 10 раз

RST_CLK_CPU_PLLconfig(RST_CLK_CPU_PLLsrcHSEdiv1, RST_CLK_CPU_PLLmul10);

//запрос состояния PLL, если готов, то переход к следующим действиям

while (RST_CLK_CPU_PLLstatus()!=SUCCESS);

//переключение на частоту сформированную PLL

RST_CLK_CPU_PLLuse(ENABLE);

//установка предделителя тактовой частоты процессора на коэффициент 1

RST_CLK_CPUclkPrescaler(RST_CLK_CPUclkDIV1);

//переключение на тактовый сигнал CPU_C3

RST_CLK_CPUclkSelection(RST_CLK_CPUclkCPU_C3);

}

int main(void) // Основная процедура

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTA, ENABLE); // разрешение тактирования PORTA

LedConfig(); // инициализация вывода на порт A

CPUCLKConfig(); // переключение тактового генератора

uint8_t value = 0; // переменная для хранения значения, выводимого на порт

while (1) // бесконечный цикл

{

PORT_Write(MDR_PORTA, value); // вывод значения переменной на порт A

value++; // увеличение значения переменной

Delay(100000); // задержка

}

}

Изобразите схему алгоритма процедуры main().

Использование модуля PLL позволяет умножить частоту кварцевого генератора (HSE), что приводит к увеличению тактовой частоты процессора (выполнение программы ускоряется). Загрузим программу в контроллер. Задержка c помощью функции Delay уменьшилась за счет увеличения частоты процессора, поэтому скорость изменения value, выводимого на порт A, увеличилась. Результат выполнения программы представлен на рисунке 2.

Тут картин очка

Рисунок 2 – Результат выполнения программы

4 Задание 3.4.

Управление частотой

Измените программу из задания 3.3 таким образом, чтобы можно было изменять частоту процессора нажатием на кнопки (рисунок 3). Выполните сборку программы. Загрузите программу в микроконтроллер. Проанализируйте работу системы.

Рисунок 3 – Варианты задания

Кнопке RIGHT соответствует порт PB6, кнопке LEFT – порт PE3, кнопке UP – PB5, а кнопке DOWN – PE1. Код программы приведен ниже:

#include "MDR32F9Qx_port.h" // подключение библиотеки работы с портами

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // подключение библиотеки контроллера тактовых сигналов

static PORT_InitTypeDef PortInit; // структура инициализации порта

void Delay(int del) // процедура задержки del - количество циклов

{

for (int i = 0; i < del; i++); // 1 цикл – n тактов процессора

}

void LedConfig(void) // Процедура инициализации порта A и кнопок LEFT, RIGHT, UP, DOWN

{

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_All; // выбор всех выводов порта A

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; // порт для вывода информации

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // порт в режиме стандартной функции

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // цифровой режим порта

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // медленный фронт

PORT_Init(MDR_PORTA, &PortInit); // инициализация порта A

// Настройка порта для кнопки UP (PB5)

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_5; // Выбор пина 5 порта B

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_IN; // Порт на ввод

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // Стандартная функция

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // Цифровой режим

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // Медленная скорость переключения

PortInit.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON; // Включаем подтяжку вверх

PORT_Init(MDR_PORTB, &PortInit); // Инициализация порта

// Настройка порта для кнопки DOWN (PE1)

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_1; // Выбор пина 1 порта E

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_IN; // Порт на ввод

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // Стандартная функция

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // Цифровой режим

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // Медленная скорость переключения

PortInit.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON; // Включаем подтяжку вверх

PORT_Init(MDR_PORTE, &PortInit); // Инициализация порта

// Настройка порта для кнопки RIGHT(PB6)

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_6; // Выбор пина 6 порта B

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_IN; // Порт на ввод

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // Стандартная функция

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // Цифровой режим

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // Медленная скорость переключения

PortInit.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON; // Включаем подтяжку вверх

PORT_Init(MDR_PORTB, &PortInit); // Инициализация порта

// Настройка порта для кнопки LEFT(PE3)

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_3; // Выбор пина 3 порта E

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_IN; // Порт на ввод

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // Стандартная функция

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // Цифровой режим

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // Медленная скорость переключения

PortInit.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_ON; // Включаем подтяжку вверх

PORT_Init(MDR_PORTE, &PortInit); // Инициализация порта

}

void CPUCLKConfig(void) // Настройка тактирования ЦПУ

{

//включение внешнего высокочастотного генератора

RST_CLK_HSEconfig(RST_CLK_HSE_ON);

//запрос состояния, только если готов, то переход к следующим действиям

while (RST_CLK_HSEstatus()!=SUCCESS);

//включение модуля PLL

RST_CLK_CPU_PLLcmd(ENABLE);

// умножение частоты кварцевого генератора в 10 раз

RST_CLK_CPU_PLLconfig(RST_CLK_CPU_PLLsrcHSEdiv1, RST_CLK_CPU_PLLmul10);

//запрос состояния PLL, если готов, то переход к следующим действиям

while (RST_CLK_CPU_PLLstatus()!=SUCCESS);

//переключение на частоту сформированную PLL

RST_CLK_CPU_PLLuse(ENABLE);

//установка предделителя тактовой частоты процессора на коэффициент 1

RST_CLK_CPUclkPrescaler(RST_CLK_CPUclkDIV1);

//переключение на тактовый сигнал CPU_C3

RST_CLK_CPUclkSelection(RST_CLK_CPUclkCPU_C3);

}

int main(void) // Основная процедура

{

// Включение тактирования портов A, B и E

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTA, ENABLE); // тактирование для порта A

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTB, ENABLE); // тактирование для кнопкок PB5, PB6

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTE, ENABLE); // тактирование для кнопки PE1, PE3

LedConfig(); // инициализация портов

CPUCLKConfig(); // переключение тактового генератора

uint8_t value = 0; // переменная для хранения значения, выводимого на порт

uint32_t currentDiv = RST_CLK_CPUclkDIV1; // начальный делитель

uint32_t currentMul = 10; // начальный множитель PLL

while (1) // бесконечный цикл

{

// UP (PB5)

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_5))

{

Delay(10000); // Устранение дребезга

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_5))

{

if (currentDiv > RST_CLK_CPUclkDIV1)

{

currentDiv--; // уменьшение делителя

RST_CLK_CPUclkPrescaler(currentDiv); // применение нового делителя

}

while (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_5)); // Ждем отпускания кнопки

}

}

// DOWN (PE1)

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE, PORT_Pin_1))

{

Delay(10000); // Устранение дребезга

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE, PORT_Pin_1))

{

if (currentDiv < RST_CLK_CPUclkDIV256)

{

currentDiv++; // увеличение делителя

RST_CLK_CPUclkPrescaler(currentDiv); // применение нового делителя

}

while (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE, PORT_Pin_1)); // Ждем отпускания кнопки

}

}

// RIGHT (PB6)

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_6))

{

Delay(10000); // Устранение дребезга

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_6))

{

if (currentMul < 16)

{

currentMul++; // увеличение множителя RST_CLK_CPU_PLLcmd(DISABLE); // отключение PLL

RST_CLK_CPU_PLLconfig(RST_CLK_CPU_PLLsrcHSEdiv1, currentMul); // установка нового множителя

RST_CLK_CPU_PLLcmd(ENABLE); // включение PLL

while (RST_CLK_CPU_PLLstatus() != SUCCESS); // ожидание готовности PLL

}

while (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTB, PORT_Pin_6)); // Ждем отпускания кнопки

}

}

// LEFT (PE3)

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE, PORT_Pin_3))

{

Delay(10000); // Устранение дребезга

if (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE, PORT_Pin_3))

{

if (currentMul > 1) // проверка минимального множителя PLL

{

currentMul--; // уменьшение множителя

RST_CLK_CPU_PLLcmd(DISABLE); // отключение PLL

RST_CLK_CPU_PLLconfig(RST_CLK_CPU_PLLsrcHSEdiv1, currentMul); // установка нового множителя

RST_CLK_CPU_PLLcmd(ENABLE); // включение PLL

while (RST_CLK_CPU_PLLstatus() != SUCCESS); // ожидание готовности PLL

}

while (!PORT_ReadInputDataBit(MDR_PORTE, PORT_Pin_3)); // Ждем отпускания кнопки

}

}

PORT_Write(MDR_PORTA, value); // вывод значения переменной на порт A

value++; // увеличение значения переменной

Delay(100000); // задержка

}

}

Загрузим программу в контроллер. ТУТ МНОГО СКРИНОВ КАК МЫ НАЖИМАЛИ НА КНОПКИ.

5 Задание 3.5

Настройка модуля RST_CLK прямым обращением к регистрам

Перепишите подпрограмму инициализации из задания 3.3, не используя библиотечные функции. Все операции с контроллером тактовых частот выполнить прямым обращением к регистрам. Выполните сборку программы. Перед загрузкой программы в микроконтроллер покажите код преподавателю. После загрузки программы проанализируйте работу системы и сравните её с заданием 3.3.

Код программы приведен ниже:

#include "MDR32F9Qx_port.h" // подключение библиотеки работы с портами

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h" // подключение библиотеки контроллера тактовых сигналов

static PORT_InitTypeDef PortInit; // структура инициализации порта

void Delay(int del) // процедура задержки del - количество циклов

{

for (int i = 0; i < del; i++); // 1 цикл – n тактов процессора

}

void LedConfig(void) // Процедура инициализации порта A

{

PortInit.PORT_Pin = PORT_Pin_All; // выбор всех выводов порта A

PortInit.PORT_OE = PORT_OE_OUT; // порт для вывода информации

PortInit.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT; // порт в режиме стандартной функции

PortInit.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL; // цифровой режим порта

PortInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW; // медленный фронт

PORT_Init(MDR_PORTA, &PortInit); // инициализация порта A

}

void CPUCLKConfig(void) // Настройка тактирования ЦПУ

{

//включение внешнего высокочастотного генератора

// RST_CLK_HSEconfig(RST_CLK_HSE_ON);

//запрос состояния, только если готов, то переход к следующим действиям

// while (RST_CLK_HSEstatus()!=SUCCESS);

// Включение внешнего высокочастотного генератора

MDR_RST_CLK->HS_CONTROL |= (1 << 0); // Устанавливаем бит HSE_ON (бит 0)

// Ожидание готовности HSE

while (!(MDR_RST_CLK->CLOCK_STATUS & (1 << 2))); // Ожидаем HSE_RDY (бит 2)

//включение модуля PLL

// RST_CLK_CPU_PLLcmd(ENABLE);

// умножение частоты кварцевого генератора в 10 раз

// RST_CLK_CPU_PLLconfig(RST_CLK_CPU_PLLsrcHSEdiv1, RST_CLK_CPU_PLLmul10);

//запрос состояния PLL, если готов, то переход к следующим действиям

// while (RST_CLK_CPU_PLLstatus()!=SUCCESS);

//переключение на частоту сформированную PLL

// RST_CLK_CPU_PLLuse(ENABLE);

//установка предделителя тактовой частоты процессора на коэффициент 1

// RST_CLK_CPUclkPrescaler(RST_CLK_CPUclkDIV1);

//переключение на тактовый сигнал CPU_C3

// RST_CLK_CPUclkSelection(RST_CLK_CPUclkCPU_C3);

// Настройка PLL

MDR_RST_CLK->PLL_CONTROL &= ~(1 << 2); // Отключаем PLL (сброс бит PLL_ON)

MDR_RST_CLK->PLL_CONTROL = (10 - 1) << 8; // Устанавливаем множитель (PLL_MUL = 10)

// Включение PLL

MDR_RST_CLK->PLL_CONTROL |= (1 << 2); // Устанавливаем бит PLL_ON (бит 2)

// Ожидание готовности PLL

while (!(MDR_RST_CLK->CLOCK_STATUS & (1 << 1))); // Ожидаем PLL_RDY (бит 1)

// Переключение на частоту, сформированную PLL

MDR_RST_CLK->CPU_CLOCK |= (1 << 2); // Устанавливаем бит CPU_C2_SEL (PLL используется)

// Установка предделителя тактовой частоты процессора

MDR_RST_CLK->CPU_CLOCK &= ~(0xF << 4); // Сбрасываем значение предделителя CPU_C3_SEL

MDR_RST_CLK->CPU_CLOCK |= (0 << 4); // Устанавливаем делитель CPU_C3_SEL = 1 (0000)

// Выбор источника тактовой частоты для CPU

MDR_RST_CLK->CPU_CLOCK &= ~(3 << 0); // Сбрасываем CPU_C1_SEL

MDR_RST_CLK->CPU_CLOCK |= (1 << 0); // Выбираем CPU_C3 (01)

}

int main(void) // Основная процедура

{

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTA, ENABLE); // разрешение тактирования PORTA

LedConfig(); // инициализация вывода на порт A

CPUCLKConfig(); // переключение тактового генератора

uint8_t value = 0; // переменная для хранения значения, выводимого на порт

while (1) // бесконечный цикл

{

PORT_Write(MDR_PORTA, value); // вывод значения переменной на порт A

value++; // увеличение значения переменной

Delay(100000); // задержка

}

}

Загрузим программу в контроллер. Проанализируем его работу.